ANNEXE 2

PARC DE VÉHICULES

CORRIGÉ travail n° 1 : 9 points (0.5 pt par case correctement complétée)

| Type véhicule | N° Parc | PTRA véhicule tracteur | PV véhicule tracteur | PTAC véhicule tracteur | PV semi-remorque ou remorque | PTAC semi-remorque ou remorque | PMA | CU PMA –sommes des PV | Nombre palettes 80 x 1200 logeables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tracteur + semi-remorque savoyarde | 1 | 38 | 6 |  | 4 | 32 | PV tracteur + PTAC SREM 32 + 6 + 38 T | 38 - (6 +4) = 28 T | 33 |
| Tracteur + semi-remorque savoyarde | 2 | 40 | 6,2 |  | 5,2 | 33 | 33 + 6,2 = 39,2 T | 39,2 – (6,2 + 5,2) = 27,8 T | 33 |
| Tracteur + semi-remorque Citerne | 3 | 40 | 4,8 |  | 5,2 | 33 | 33 + 4,8 = 37,8 T | 37,8 – (4,8 + 5,2) = 27,8 T |  |
| Porteur Frigo | 4 |  | 9 | 26 |  |  | PMA = PTAC 26 T | 26 – 9 = 17 T | 16 |
| Porteur tôlé-bâché | 5 |  | 6,2 | 12 |  |  | 12 T | 12 – 6,2 = 5,8 T | 8 |
| Porteur tôlé-bâché | 6 |  | 8 | 19 |  |  | 19 T | 19 – 8 = 11 T | 16 |
| Porteur + remorque savoyarde Grand volume – faible densité | 7 | 32 | 7 | 14 | 4 | 24 | PTAC +PTAC 14 + 24 = 38 > 32 PMA = 32 T | 32 – (7 +4) =21 T | 28 |
| Porteur + remorque savoyarde | 8 | 38 | 6 | 15 | 4 | 28 | 28 +15 = 43 > 38 PMA = 38 T | 38 – (6 + 4) = 28 T | 34 |
| Porteur + remorque savoyarde | 9 | 40 | 9 | 17 | 3,9 | 25 | 17 + 25 = 42 T > 40 PMA = 40 T | 40 – (9 + 3,9) = 27,1 T | 35 |

N.B. : Tous nos véhicules routiers ont une hauteur utile de 2,18 m

ANNEXE 5 : Choix de véhicules routiers

Corrigé travail n° 2 (7 points)

Caractéristiques de l’expédition :

72 palettes

Poids brut d’une palette = 342 kg

Poids de l’envoi = 342 x 72 = 24,624 T

(0.5 point)

| N° VÉHICULES | RAISONS DU CHOIX | MOTIFS DE REFUS |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Occupé le 25 juin |
| 2 | Charge utile = 27,8 T ; 33 palettes x 342 kg = 11,286 T Véhicule adapté au transport de palettes (1 point) |  |
| 3 |  | Citerne non adaptée au transport de palettes (1 point) |
| 4 |  | Véhicule frigorifique non adapté au transport (1 point) |
| 5 | Charge utile = 5,8 T ; 8 palettes x 342 kg = 2,736 T Véhicule adapté au transport de palettes (1 point) |  |
| 6 |  | Occupé le 25 juin |
| 7 |  | Destiné à des transports grand volume, ce qui n’est pas le cas (1 point) |
| 8 | Savoyarde adaptée au transport de charges palettisées Charge utile = 28 T ; 34 palettes x 342 kg = 11,628 T (1 point) |  |
| 9 |  | Occupé le 25 juin |

+ 0.5 point pour l’ensemble des 3 véhicules occupés le 25 juin

ANNEXE 6 : Détermination du coût d’expédition

Corrigé travail n° 3 (4 points)

Durée de l’expédition (en heure) :

450 km : 60 km / h = 7,5 h (0.5 pt)

| Véhicule utilisé | Coût journalier | Coût kilométrique |
| --- | --- | --- |
| n°2 : Véhicule articulé n°8 : Ensemble n°5 : Porteur | (344.50 x 7.5) / 9 = 287.08 € (0.5 pt) (372.60 x 7.5) / 9 = 310.50 € (0.5 pt) (195.40 x 7.5) / 9 = 162.83 € (0.5 pt) | 0.35 € x 450 km = 157.50 € (0.5 pt) 0.38 € x 450 km = 171 € (0.5 pt) 0.22 € x 450 km = 99 € (0.5 pt) |
| TOTAL | 760.41 € | 427.50 € |
| COÛT TOTAL |  | 1 187.91 € (0.5 pt) |