TP PRODIREST

Objectifs :

Compétences :

Vous effectuez votre période de formation en milieu professionnel dans l’entreprise PRODIREST, spécialisée dans la distribution de produits d’épicerie sèche.

L’entreprise se compose d’un atelier de reconditionnement (lot de chocolat ou d’épicerie fine pour les fêtes) et d’un entrepôt.

En complément de l’entrepôt actuel, il est prévu d’installer une plate-forme de distribution afin d’optimiser les livraisons chez les clients.

Toute l’implantation du bâtiment et des structures est déjà prévue (annexe 1).

Vous êtes chargé(e) de dimensionner l’équipe de cariste affectée à :

- la mise en stock de réserve des palettes réceptionnées dans la journée ;

- l’approvisionnement de la zone de préparation des commandes.

Description de l’activité :

L’activité des caristes est répartie sur toute la journée.

Le flux moyen journalier est de 450 palettes de la réception vers le stock de réserve.

Le transfert du stock de réserve à la zone de préparation représente le même flux.

Lors du déchargement à la réception, les palettes sont toutes mises au sol.

Le stock de réserve est réparti de façon égale sur 5 niveaux.

En zone de préparation, les palettes sont déposées au sol (elles doivent être accessibles aux préparateurs).

Les caristes utilisent des chariots élévateurs à mât rétractable.

Travail à faire :

- À l’aide de la méthode SMB, calculez le temps opératoire de chaque tâche. Vous vous aiderez pour cela des grilles d’analyse (annexes 6 et 7) et des temps standards à choisir parmi les annexes 2, 3
et 4.

- Convertissez en heures et minutes le temps d’exécution de chaque tâche. Vous trouverez en 
annexe 5les coefficients de repos.

- Calculez le nombre de caristes à embaucher pour chaque activité, sachant que le personnel est théoriquement engagé 6 heures sur 7 heures de présence.

- Calculez sur la base de votre recrutement le taux d’engagement réel moyen pour une journée de 7 heures.

- Pendant l’été, la moitié de l’effectif prendra ses congés annuels en juillet et l’autre moitié en août. Sachant que, pendant cette période, on constate une baisse d’activité représentant 25 % du temps et que les caristes sont polyvalents, que proposez-vous ?

ANNEXE 1

PLAN DE L’ENTREPÔT

ZONE D’EXPÉDITION

ZONE DE RÉCEPTION

ZONE DE

PRÉPARATION

DES

COMMANDES

35 m

STOCK

DE

RÉSERVE

30 m

NB : Les distances indiquées sont les valeurs moyennes calculées sur l’ensemble des déplacements.

ANNEXE 2

GT1

ANNEXE 3

GE2

ANNEXE 4

TE3

ANNEXE 5

TABLE DES COEFFICIENTS DE REPOS

| Activité | Opération | Poids | Distance | Coefficient |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manutentions manuelles | Manipulation Déplacement | 0 à 20 kg | - | 12 % |
|  | Manipulation Déplacement | 20 à 30 kg | - | 15 % |
|  | Manipulation | 30 à 40 kg | - | 40 % |
|  | Déplacement | 30 à 40 kg | - | 15 % |
|  | Manipulation | 40 à 50 kg | - | 80 % |
|  | Déplacement | 40 à 50 kg | - | 40 % |
|  | Manipulation | + de 50 kg | - | 120 % |
|  | Déplacement | + de 50 kg | - | 40 % |
| Chariots élévateurs | - | - | - | 11 % |
| Chariots à main | - | 0 à 100 kg | 0 à 50 m | 12 % |
|  | - | 100 à 600 kg | 0 à 10 m | 20 % |
|  | - | 100 à 600 kg | 10 à 50 m | 40 % |
|  | - | 600 à 1 000 kg | 0 à 10 m | 40 % |
|  | - | 600 à 1 000 kg | 10 à 50 m | 80 % |
|  | - | 1 000 à 2 500 kg | 0 à 10 m | 80 % |
|  | - | 1 000 à 2 500 kg | 10 à 50 m | 120 % |

ANNEXE 6

GRILLE D’ANALYSE

Activité : Calcul du temps opératoire de la mise en stock de réserve

| Opération | Moyen | Code | T.S. | Fréq. | T.O. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prise de palette Niveau 1 | GE2 | MP1 | 48 | 450 | 21 600 |
| Déplacement chargé vers le stock (30 m) | GE2 | DC30 | 30 x 0,8 | 450 | 10 800 |
| Dépose palette Niveau 1 | GE2 | MD1 | 39 | 90 | 3 510 |
| Dépose palette Niveau 2 | GE2 | MD2 | 53 | 90 | 4 770 |
| Dépose palette Niveau 3 | GE2 | MD3 | 71 | 90 | 6 390 |
| Dépose palette Niveau 4 | GE2 | MD4 | 90 | 90 | 8 100 |
| Dépose palette Niveau 5 | GE2 | MD5 | 97 | 90 | 8 730 |
| Déplacement libre vers la réception (30 m) | GE2 | DL30 | 30 x 0,7 | 450 | 9 450 |
| - | - |  |  | Total : | 73 350 |

ANNEXE 7

GRILLE D’ANALYSE

Activité : Calcul du temps opératoire de l’approvisionnement

de la zone de préparation

| Opération | Moyen | Code | T.S. | Fréq. | T.O. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prise de palette Niveau 1 | GE2 | MP1 | 48 | 90 | 4 320 |
| Dépose palette Niveau 2 | GE2 | MP2 | 53 | 90 | 4 770 |
| Dépose palette Niveau 3 | GE2 | MP3 | 71 | 90 | 6 390 |
| Dépose palette Niveau 4 | GE2 | MP4 | 90 | 90 | 8 100 |
| Dépose palette Niveau 5 | GE2 | MP5 | 101 | 90 | 9 090 |
| Déplacement chargé vers la zone de préparation (35 m) | GE2 | DC35 | 35 x 0,8 | 450 | 12 600 |
| Dépose palette Niveau 1 | GE2 | MD1 | 39 | 450 | 17 550 |
| Déplacement libre vers le stock (35 m) | GE2 | DL35 | 35 X 0 ?7 | 450 | 11 025 |
| - |  |  |  | Total : | 73 845 |

2) Convertissez en heures et minutes les temps d’exécution

Mise en stock de réserve

To = 73 350 cmn

Te = 73 350 x 1,11

Te = 81419 cmn

Te = 13,58 heures

Te = 13 heures et 35 minutes

Approvisionnement de la zone de préparation

To = 73 845

Te = 73 845 x 1,11

Te = 81968 cmn

Te = 13,67 heures

Te = 13 heures et 40 minutes

3) Calcul du nombre de caristes à embaucher (sur la base de 6 heures de travail effectif)

Mise en stock de réserve

Te = 13,58 heures

13,58 / 6 = 2,26  il faut donc 3 caristes

Approvisionnement de la zone de préparation

Te = 13,67 heures

13,67 / 6 = 2,27  il faut donc 3 caristes

4) Calcul du taux d’engagement moyen réel