SOCIÉTÉ STOCK DU NORD

La Société STOCK DU NORD, située dans la zone Industrielle de Dunkerque est spécialisée dans le stockage pour compte d’autrui.

Vous effectuez un remplacement en tant qu’assistant du Responsable Logistique.

Celui-ci vous demande de l’aider à la réalisation des tâches suivantes :

- le traitement de litiges en réception,

- le calcul de l’agrandissement des surfaces de l’entrepôt,

- la palettisation de cartons,

- le stock moyen d’un client.

DOSSIER A – TRAITER LES LITIGES AVEC LES TRANSPORTEURS EN RÉCEPTION

Compétences évaluées :

C 1.5.8. Traiter les litiges transporteurs.

C 3.1.3. Traiter l’information.

C 3.1.2. Communiquer par écrit.

L’entreprise reçoit et expédie toutes ses marchandises par route. Ses 5 quais de réception sont ouverts de 6 heures à 13 heures. Le chef de quai organise au mieux les arrivées des transporteurs grâce à un planning, fixant ainsi les heures de rendez-vous et le numéro de quai. Toutes ces informations sont transmises aux employés en début de poste.

L’entreprise n’a pas d’accord particulier avec les transporteurs puisque ce sont ses clients qui les lui imposent. Elle doit donc appliquer les modalités du contrat type général du transport. Le nombre de litiges est habituellement assez limité.

Mais dernièrement, votre responsable a reçu plusieurs plaintes des équipes de réception concernant les livraisons effectuées par le transporteur Pratel. Il vous demande de vérifier le bien fondé de ces plaintes.

Vous disposez pour cela des annexes suivantes :

- Annexe A1 : Extrait du contrat type « général » du transport

- Annexe A2 : Extrait du journal des réceptions du transporteur Pratel

- Annexe A3 : Analyse des réceptions du transporteur Pratel (R1 à rendre avec la copie)

TRAVAIL À FAIRE :

- À l’aide des annexes A1 et A2, complétez l’annexe A3.

- Préparez la note que votre responsable compte adresser au service commercial concernant les problèmes liés à ce transporteur. Vous devrez faire apparaître la liste des clients concernés avec pour chacun d’eux :

  - les cas de non respect du contrat type transport,

  - les erreurs éventuellement constatées lors des procédures habituelles de réception.

Une intervention rapide des commerciaux auprès de ces clients sera demandée afin qu’ils exigent plus de sérieux de la part de leur transporteur.

ANNEXE A1 :

Extrait du contrat type « général » du transport

Durées d’immobilisation (art. 7 et 11)

| Les différents cas | Envois >10 t ou >30 m3 | Autres envois 3 t | Envois < 3 tonnes |
| --- | --- | --- | --- |
| Rendez-vous respecté | 1 h * | 1 h * | - 15 mn pour les envois |
| Plage horaire (maxi 4 h) respectée | 2 h | 1 h 30 | < 100 kg comprenant |
| Autres situations | 3 h | 2 h | moins de 20 colis |
| En cas de retard du transporteur | 3 h 15 | 2 h 15 | - 30 mn pour les autres envois |

*	Lorsqu’il y a rendez-vous, il existe une tolérance réciproque de 30 mn pour l’heure d’arrivée du véhicule et pour la durée d’immobilisation.

ANNEXE A2 :

Extrait du journal des réceptions du transporteur Pratel

| Dates | Équipe | Transporteur | Client | Tonnage livré | Volume ou nombre de colis | Heure de rendez-vous fixée | Heure d’arrivée réelle | Heure de départ du véhicule | Problèmes constatés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.04 | 3 | PRATEL | MARIETTE | 8 | 32 m³ | Matin | 8 h 00 | 9 h 30 | 5 colis manquants sur 1 palette |
| 15.04 | 5 | PRATEL | PINSON | 14 | 30 m³ | 10 h 00 | 9 h 30 | 11 h 00 |  |
| 18.04 | 2 | PRATEL | PETITPRÉ S.A. | 13 | 15 m³ | 8 h 00 | 8 h 45 | 9 h 50 | 1 palette refusée – erreur de client |
| 31.04 | 3 | PRATEL | MARIETTE | 9 | 36 m³ | Matin | 11 h 00 | 13 h 00 |  |
| 06.05 | 1 | PRATEL | PINSON | 24 | 48 m³ | Matin | 15 h 00 | Refusé. Nouveau rendez-vous le lendemain |  |
| 07.05 | 1 | PRATEL | PINSON | 24 | 48 m³ | Matin | 10 h 00 | 11 h 30 | Supports palettes abîmés |
| 13.05 | 4 | PRATEL | PETITPRÉ S.A. | 11 | 12 m³ | 9 h 00 | 10 h 30 | 12 h 00 |  |
| 15.05 | 3 | PRATEL | PINSON | 14 | 30 m³ | 6 h 00 | 6 h 00 | 7 h 00 |  |
| 17.05 | 2 | PRATEL | PETITPRÉ S.A. | 13 | 15 m³ | 9 h 00 | 9 h 30 | 10 h 30 |  |
| 27.05 | 5 | PRATEL | PINSON | 24 | 48 m³ | 7 h 00 | 6 h 30 | 8 h 00 | Chauffeur sans documents à son arrivée – reçus par fax |
| 29.05 | 4 | PRATEL | MARIETTE | 8 | 32 m³ | Matin | 10 h 00 | 11 h 50 |  |

ANNEXE A3 :

R1 (à rendre avec la copie)

Analyse des réceptions du transporteur Pratel

| Dates | Client | Tonnage livré | Volume ou nombre de colis | Heure de rendez-vous fixée | Heure d’arrivée réelle | Temps d’immobilisation réglementaire | Heure de fin d’immobilisation réglementaire | Heure de départ du véhicule | Observations sur le respect du contrat type de transport |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.04 | MARIETTE | 8 | 32 m3 | Matin | 8 h 00 |  |  |  |  |
| 15.04 | PINSON | 14 | 30 m3 | 10 h 00 | 9 h 30 |  |  |  |  |
| 18.04 | PETITPRÉ S.A. | 13 | 15 m3 | 8 h 00 | 8 h 45 |  |  |  |  |
| 31.04 | MARIETTE | 9 | 36 m3 | Matin | 11 h 00 |  |  |  |  |
| 06.05 | PINSON | 24 | 48 m3 | Matin | 15 h 00 |  |  |  |  |
| 07.05 | PINSON | 24 | 48 m3 | Matin | 10 h 00 |  |  |  |  |
| 13.05 | PETITPRÉ S.A. | 11 | 12 m3 | 9 h 00 | 10 h 30 |  |  |  |  |
| 15.05 | PINSON | 14 | 30 m3 | 6 h 00 | 6 h 00 |  |  |  |  |
| 17.05 | PETITPRÉ S.A. | 13 | 15 m3 | 9 h 00 | 9 h 30 |  |  |  |  |
| 27.05 | PINSON | 24 | 48 m3 | 7 h 00 | 6 h 30 |  |  |  |  |
| 29.05 | MARIETTE | 8 | 32 m3 | Matin | 10 h 00 |  |  |  |  |

DOSSIER B – AGRANDISSEMENT DE L’ENTREPÔT

Compétences évaluées :

C 1.6.2. Dimensionner les moyens matériels.

C 3.1.3. Traiter l’information.

Votre client MARIETTE informe la Direction que pour les 3 mois à venir, il compte augmenter son activité et confier un volume supplémentaire de 2 000 palettes à stocker dans notre entrepôt. Notre entreprise doit examiner cette nouvelle demande en commençant par l’étude de notre capacité de stockage.

Votre responsable vous demande d’évaluer les nouvelles surfaces qui seront nécessaires à l’augmentation de notre activité et qui impliqueront un agrandissement de certaines surfaces.

Vous disposez pour cela des annexes suivantes :

- Annexe B1 : Plan de l’entrepôt actuel

- Annexe B2 : Informations complémentaires

- Annexe B3 : Fiche technique des chariots utilisés

- Annexe B4 : Formulaire

TRAVAIL À FAIRE :

- Déterminez la largeur de l’allée de gerbage (AST)

- Pour l’agrandissement, calculez :

    - La surface de stockage nécessaire pour le volume supplémentaire de palettes,

    - L’augmentation de la surface technique,

    - La surface d’agrandissement.

- Afin de trouver le nombre de palettiers nécessaires au stockage des palettes supplémentaires, calculez :

    - le nombre de palettes par travées,

    - le nombre de travées par palettier,

    - le nombre de palettiers à ajouter.

- Votre responsable n’est pas sûr d’obtenir le budget nécessaire à l’acquisition de ces nouveaux palettiers, quelles autres solutions pourriez-vous lui proposer pour stocker ces palettes supplémentaires

Tous vos calculs seront arrondis au m2 supérieur

ANNEXE B2 :

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Format des palettes du client Mariette : 1000 x 1200

Mode de stockage : transversal

Augmentation à prévoir des surfaces techniques : + 15 %

Nombre de niveaux de stockage : 5 sur palettiers doubles

Nombre de palettes par alvéole : 2

Chariot utilisé : J15W3

ANNEXE B1 : PLAN DE L’ENTREPÔT

Bureaux

459 m²

Locaux techniques

356 m²

Zone de réception et d’expédition

700 m²

700 m²

Zone d’emballage et de filmage

450 m²

- Travée

ANNEXE B3 :

1.0 / 1.5 / 1.8 / 2.0. CONFORT ET VISIBILITE - Une position assise élevée associée à un mât grande visibilité améliore le confort de travail du cariste. - Un tablier à déplacement latéral avec visibilité optimisée. - Un siège Grammer améliore le confort du conducteur et diminue la fatigue pour de meilleur condition de travail. - Grande manoeuvrabilité - Réduction du bruit - Faible consommation électrique - Un marche pied rabaissé afin d’améliorer le confort et l’accessibilité du chariot...

ANNEXE B3 SUITE :

Données techniques

| Modèle |  | J13W3 | J15W3 | J16W3 | J18W3 | J20W3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacité de charge | Kg | 1 300 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 |
| Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Hauteur de levée | mm | 3 000 |  |  |  |  |
| Hauteur de levée libre | mm | 150 |  |  |  |  |
| Fourches (L x l x h) | mm | 40 x 100 x 900 | 40 x 100 x 900 | 40 x 100 x 900 | 40 x 100 x 900 | 40 x 100 x 900 |
| Inclinaison du mât AV/AR | deg | 6.5 / 6.5 |  |  |  |  |
| Longueur jusqu'au fourche | mm | 1 792 | 1 792 | 1 900 | 1 900 | 2 012 |
| Largeur totale | mm | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 | 1 060 |
| Hauteur mât baissé | mm | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 1 995 | 2 055 |
| Hauteur mât déployé | mm | 3 945 | 3 945 | 3 945 | 3 945 | 4 005 |
| Hauteur au protége conducteur | mm | 1 960 | 1 960 | 1 960 | 1 960 | 1 960 |
| Hauteur du siège | mm | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| Rayon de braquage | mm | 1 440 | 1 440 | 1 550 | 1 550 | 1 658 |
| Porte à faux | mm | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| Voie avant / arrière | mm | 902 / 175 | 902 / 175 | 902 / 175 | 902 / 175 | 915 / 172 |
| Garde au sol du mât en charge | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Empattement | mm | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 |
| Ecartement des fourches min / max | mm | 200 / 1 000 | 200 / 1 000 | 200 / 1 000 | 200 / 1 000 | 200 / 1 000 |
| Encombrement avec palette 1 000 x 2 000 | mm | 3 161 | 3 161 | 3 271 | 3 271 | 3 380 |
| Encombrement avec palette 800 x 1 200 | mm | 3 260 | 3 260 | 3 370 | 3 370 | 3 480 |
| Vitesse de déplacement en charge | km/h | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Vitesse de déplacement hors charge | km/h | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Vitesse de levée en charge | mm/sec | 300 | 290 | 280 | 270 | 250 |
| Vitesse de levée hors charge | mm/sec | 450 | 440 | 440 | 430 | 400 |
| Gravissement rampe en charge | % | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 |
| Gravissement rampe hors charge | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 |
| caisse batterie incluse | kg | 2 760 | 2 950 | 3 020 | 3 080 | 3 370 |
| Dimensions roues avant | mm | 18 x 7 - 8 |  |  |  | 200 / 50 - 10 |
| Dimensions roues arrière | mm | 15 x 4,5 - 8 |  |  |  |  |
| Puissance de déplacement | kw | 4,6 x 2 |  |  |  |  |
| Puissance de charge | kw | 9 |  |  |  |  |
| Contrôleur (type) |  | MOSFET |  |  |  |  |
| Contrôleur de vitesse |  | AC |  |  |  |  |
| Contrôleur (Fabricant) |  | DANAHER |  |  |  |  |
| Pression hydraulique accessoires | Mpa | 15 |  |  |  |  |

ANNEXE B4 :

FORMULAIRE

  - Équipement travaillant en porte à faux :

  - Équipement ne travaillant pas en porte à faux (transpalette, gerbeur, préparateur de commande, chariot à mât rétractable) :

- si la dimension latérale de la palette (b) est inférieure à la longueur des fourches de l’engin, on retiendra cette dernière longueur pour appliquer la formule de l’AST

Wa : Rayon de braquage ou de giration

X : Distance entre l’axe des roues avant et le talon des fourches

b : Dimension de la palette en profondeur

a : Distance de sécurité égale à 200 mm

L2 : Longueur jusqu’aux fourches

SSTO =

(0,1 = jeu de manutention par côté de palette)

F : Façade palette

P : Profondeur palette

N : Nombre de palettes à stocker

G : Nombre de niveaux de stockage

Les calculs seront arrondis au mètre carré supérieur.

DOSSIER C – PALETTISER

Compétences évaluées :

C 1.4.7. Etablir un plan de palettisation.

C 3.4.1. Participer à l’élaboration d’une prestation logistique.

Votre client PINSON souhaite vous envoyer des productions originaires d’Asie. Les marchandises seront livrées dans des conteneurs de 20 pieds. Le client veut que les colis contenus dans les conteneurs soient palettisés à leur arrivée par le personnel de l’entrepôt afin de les stocker et les livrer par la suite à ses propres clients.

Votre responsable vous demande d’établir un plan de palettisation qui respectera les exigences de stockage, afin de déterminer le nombre de palettes à réaliser par conteneur et donc, pouvoir déterminer le coût de ce service.

Vous disposez pour cela des annexes suivantes :

- Annexe C1 : Renseignements complémentaires

- Annexe C2 : Étude de la longueur palette

- Annexe C3 : Étude de la largeur palette

- Annexe C3 : Plan de palettisation proposé

TRAVAIL À FAIRE :

1. 	a) Indiquez sur votre copie les caractéristiques maximales acceptables d’une palette chargée pour :

- le support palette utilisé,

- les palettiers de l’entrepôt,

- les chariots utilisés.

b) Déduisez-en les caractéristiques maximales à retenir : hauteur, poids et nombre de lits.

- Complétez les annexes C2 et C3.

- À partir de vos résultats, établissez le meilleur plan de palettisation possible sur l’annexe C4.

- Toujours sur l’annexe C4, calculez :

- le nombre de cartons par palette,

- le nombre de palettes réalisable par conteneur.

ANNEXE C1 :

Renseignements complémentaires

Exigences du client PINSON :

- Cartons stockés à plat sur des Euro palettes 1 200 x 800 x 144 mm

- Pas de débord autorisé

- Pas de lit incomplet

- Filmage obligatoire pour protéger les colis de l’humidité

Informations données par le client sur la marchandise attendue :

- Conteneurs 20 pieds pouvant accueillir 416 cartons

- Dimensions des cartons : 500 x 290 x 550 mm

- Poids brut d’un carton : 24 kg

Contraintes de notre entrepôt :

- Chariot utilisé : modèle J15W3

- Palettes d’un poids brut de 25 kg stockées longitudinalement

- Charge maximale par palette : 1 100 kg

- 3 palettes par alvéole

- Hauteur d’une alvéole : 2 000 mm

- Jeu de manœuvre : 200 mm

- Longerons pouvant supporter 2 900 kg

ANNEXE C2 :

Étude de la longueur palette :

| 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0										1 200

Échelle 1/10ème

| Points retenus | Vérification des cotations |
| --- | --- |

ANNEXE C3 :

Étude de la largeur palette :

| 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0							800

Échelle 1/10ème

| Points retenus | Vérification des cotations |
| --- | --- |

ANNEXE C4 :

Plan de palettisation proposé

| Nombre de cartons par palette |  |
| --- | --- |
| Nombre de palettes à prévoir par conteneur arrondi au supérieur |  |

DOSSIER D – GESTION DES STOCKS

Compétences évaluées :

C 1.3.1 Les coûts et l’analyse des coûts.

Notre entreprise stocke des palettes pour le client Mariette depuis mars de l’an dernier.

Votre supérieur aimerait pouvoir réserver un nombre d’emplacements pour ce client  en se basant sur le stock moyen des palettes stockées chez nous.

L’entreprise souhaite retenir 50 % du stock moyen pour calculer le nombre d’emplacements nécessaires.

Vous disposez pour cela des annexes suivantes :

- Annexe D1 : Graphique d’évolution du stock

- Annexe D2 : Tableau de calcul du stock moyen

TRAVAIL À FAIRE :

À partir du graphique de l’état du stock de ce client donné en annexe D1 :

- Complétez le tableau de niveau de stock en annexe D2,

- Calculez le stock moyen pour l’année N,

- Sur votre copie, calculez le nombre d’emplacements à prévoir pour ce client,

- Compte tenu des variations de stock constatées sur le graphique, est-il judicieux de réserver des emplacements pour ce client ? Justifiez votre réponse sur la copie.

Annexe D1 : Graphique d’évolution du stock

Quantités

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

01/03	             02/05	            01/07         01/08        01/09         01/10	             	           31/12				Dates

Annexe D2 : Tableau de calcul du stock moyen

| Périodes |  | Durée en mois | Stock initial | Stock final | Calcul du stock moyen de la période | Résultats |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mars - Avril |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |
|  |  |  |  |  | Durée totale |  |
|  |  |  |  | Stock moyen en quantité |  |  |