LES EPI

La protection des pieds

Le milieu industriel génère des risques importants et variés qui nécessitent notamment une protection efficace des pieds.

Les normes et directives européennes définissent 3 catégories de chaussures à usage professionnel.

Les différents risques :

- Risque mécanique.

- Risque chimique.

- Risque thermique.

- Risque électrique.

- Risque biologique.

- Risque lié aux déplacements.

Les critères de choix d’une chaussure de sécurité sont :

- Les normes

| Normes | Types de chaussures | Protections aux chocs |
| --- | --- | --- |
| EN 347 | Chaussures de travail | Aucune |
| EN 346 | Chaussures de protection | Moyenne (choc de 100 joules) |
| EN 345 | Chaussures de sécurité | Importante (choc de 200 joules) |

Définition de joule : Unité élémentaire de mesure d’énergie, de travail et de quantité de chaleur.

- Les matériaux utilisés

- Classe 1 : Chaussures tout cuir sauf caoutchouc ou polymère.

- Classe 2 : Bottes tout caoutchouc entièrement vulcanisé ou tout polymère moulé.

- Les exigences fondamentales

Elles peuvent porter sur les parties suivantes de la chaussure :

- la tige,

- la doublure,

- la languette,

- les semelles.

Les exigences fondamentales se définissent comme suit :

- La qualité et la performance de matériaux utilisés,

- la résistance à la déchirure, à la flexion et à l ’abrasion,

- la perméabilité à la vapeur d ’eau et aux huiles,

- l’adhésion tige-semelle,

- la propriété antidérapante de la semelle.

Le descriptif d’une chaussure de sécurité

- Les exigences dites additionnelles

| Exigences | # Symboles | # Pictogrammes non normalisés |
| --- | --- | --- |
| Résistance à la perforation | P |  |
| Chaussures conductrices | C |  |
| Chaussures anti-statiques | A |  |
| Chaussures isolantes | I |  |
| Isolation contre la chaleur | HI |  |
| Isolation contre le froid | CI |  |
| Capacité d’absorption d’énergie du talon | E |  |
| Résistance à l’eau | WR |  |
| Résistance de la semelle aux hydrocarbures | ORO |  |
| Protection des métatarses | M |  |

- Les modèles

- Les accessoires

Différents accessoires peuvent venir se rajouter à la chaussure :

- semelles intérieures,

- chaussons,

- chaussettes,

- produits anti-odeurs et antifongiques.

- Les recommandations d’entretien

- Contrôler visuellement le bon état de la chaussure avant chaque utilisation.

- Mettre au rebut les chaussures en cas d’usure prononcée ou détérioration.

- Tenir les chaussures en état de propreté.

- Faire sécher de façon naturelle.

- Graisser ou cirer les chaussures.