| Contrôle en cours de formation | Situation d’évaluation de Sciences Physiques et Chimiques | Séquence | Durée : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 / 2 | 30 min |

sujet destinÉ au candidat

Établissement .......................................................................................... Classe ................................................. NOM et Prénom du CANDIDAT ................................................................ Date de l’évaluation .............................

La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviendront dans l’appréciation des copies. L’usage des calculatrices électroniques est autorisé sauf mention contraire figurant sur le sujet.

|  | L’examinateur intervient à la demande du candidat ou quand il le juge utile. |
| --- | --- |
|  | Dans la suite du document, ce symbole signifie « Appeler l’examinateur ». |

Situation

|  | Une soirée anniversaire est organisée dans le garage de Laure. Laure a tout prévu : - chaîne hifi ; - spots d’éclairage ; - boule à facettes… Tous ces appareils électriques sont branchés sur l’unique prise du garage. |  |
| --- | --- | --- |
| Au milieu de la soirée, le DJ branche un petit radiateur électrique et le met sous tension. Tout à coup, il n’y a plus de courant… Laure appelle son grand-frère pour rechercher la cause de cette coupure. Il y a encore du courant dans les autres pièces de la maison. Le grand-frère éclaire alors le branchement … « je comprends ; le fusible a fondu ! ». |  |  |

Problématique	Pouvait-on prévoir cette coupure ? Comment l’éviter ?

1- Compréhension et analyse de la situation - Formulation d’une hypothèse

Choisir, parmi les propositions suivantes, l’effet produit par le branchement du radiateur :

- une augmentation de l’intensité, conduisant à une surintensité ;

- une augmentation de la tension, conduisant à une surtension.

Rayer l’hypothèse non retenue.

2- Expérimentation - Modélisation de la situation

On souhaite mettre en place une expérience permettant de valider ou de réfuter l’hypothèse émise.

Pour cela, on dispose d’un matériel modélisant les différents éléments du circuit :

| Élément du circuit | Matériel disponible pour la modélisation | Symbole |
| --- | --- | --- |
| Alimentation du secteur | Générateur basse tension muni d’un interrupteur | G |
| Chaîne HIFI, boule à facettes | Moteur | M |
| Rampe de spots | Lampes |  |
| Radiateur électrique et son interrupteur | Dipôle résistif et un interrupteur en série | R |

V

A



On dispose également de deux multimètres, utilisables en voltmètre, ampèremètre, ohmmètre.

2.1 -

G

M

Le schéma ci-contre (montage 1 sans le dipôle résistif) modélise le circuit avant le branchement du radiateur.

Proposer, ci-dessous, un schéma de montage modélisant le circuit une fois le radiateur branché hors tension (montage 2 avec dipôle résistif et interrupteur).

Montage 2

2.2 -	Proposer un protocole, incluant des mesures, permettant de valider ou de réfuter l’hypothèse émise à la question 1.

On complétera le schéma du montage 2.

Protocole

2.3 -	Réaliser le montage : attendre l’autorisation du professeur avant la mise sous tension.

|  | Appel n°1 |
| --- | --- |
|  | Faire vérifier le montage et expliquer oralement les mesures à réaliser. |

2.4 -	Effectuer les mesures et les présenter ci-dessous en précisant les grandeurs et unités.

3 - Exploitation - Conclusion

3.1 -	L’hypothèse formulée à la question 1 est-elle vérifiée ?

|  | Appel n°2 |
| --- | --- |
|  | Faire vérifier les mesures et justifier oralement la réponse à la question 3.1 |

3.2 -	Parmi les options décrites plus bas,

    - rayer celle qui représente un danger ;

    - entourer celle qui correspond à la conduite à suivre par le grand-frère de Laure.

Option 1 : « Je vais remplacer le fusible fondu par un fusible de plus gros calibre, vous pouvez continuer comme avant il n’y aura plus de problème. »

Option2 : « Je vais remplacer le fusible fondu par un fusible de même calibre, vous pouvez continuer comme avant il n’y aura plus de problème. »

Option 3 : « Je vais remplacer le fusible fondu par un fusible de même calibre, mais il faut débrancher le radiateur, et il n’y aura plus de problème. »

| Contrôle en cours de formation | Situation d’évaluation de Sciences Physiques et Chimiques | Séquence | Durée : |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 / 2 | 30 min |

GRILLE D’ÉVALUATION

Établissement .......................................................................................... Classe ................................................. NOM et Prénom du CANDIDAT ................................................................ Date de l’évaluation .............................

 Liste des capacités, connaissances et attitudes du référentiel évaluées

| Capacités | Capacités du module CME2-2 : « Comment protéger une installation électrique ? » |  |
| --- | --- | --- |
| Connaissances | Connaissances du module CME2-2 : « Comment protéger une installation électrique ? » |  |
| Attitudes | - sens de l’observation - imagination raisonnée - esprit critique | - rigueur et précision - respect des règles de sécurité |

 Évaluation expérimentale

|  | Compétences | Observables et attendus |  | Appréciation du niveau d’acquisition |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Activité expérimentale | S’approprier | 1 - Appel n°1 | - extraction des informations du texte guidant le choix de l’hypothèse formulée - description orale de la situation |  |
|  | Analyser | 2.1 - 2.2 - Appel n°1 3.2 - | - schématisation puis branchement du dipôle résistif en dérivation - description du protocole en cohérence avec l’hypothèse retenue : - branchement correct des appareils de mesure sur le schéma - justification orale du choix du protocole, des grandeurs à mesurer, des variations attendues des grandeurs mesurées en lien avec l’hypothèse formulée - choix correct des options : - repérage d’une conduite à risque - repérage d’une conduite adaptée |  |
|  | Réaliser | Appel n°1 2.4 - | - réalisation correcte du dispositif expérimental correspondant au protocole - réalisation correcte des mesures |  |
|  | Valider | Appel n°2 | - justification orale de la validation ou réfutation de l’hypothèse, argumentée des données expérimentales |  |
|  |  |  |  | / 7 |
| Compte Rendu | Communiquer | Appel n°1 2.2 - Appel n°2 | - justification du choix des grandeurs à mesurer - utilisation d’un vocabulaire adapté dans la description du protocole - utilisation d’un vocabulaire adapté lors des justifications orales et écrites |  |
|  |  |  |  | / 3 |
|  |  |  | TOTAL | / 10 |