- Rénovation de la maison

- de retraite médicalisée

- « La Rhônelle »

- TPMA1/MAINTENANCE

- « Etude de la consommation d’énergie »

Nom : 	_________________

Prénom	_________________

Classe :	_________________

L1

S1

Le chauffe-eau est de l’autre côté de la cloison.

Thermostat 2 zones

Maison de retraite de la Rhônelle

GTL

Q1à Q15

Convecteur R1

Compteur + Disjoncteurs

Les objectifs de cette séquence sont :

- d’apprendre à utiliser un appareil de mesure pour mesurer une  puissance,

- de déterminer la puissance d’un récepteur en utilisant un compteur d’énergie,

- d’établir ou estimer une facture globale en consommation énergétique de chauffage et de chauffe-eau (cumulus).

Contexte :

Le chauffage de la salle d’attente de la maison de retraite est assuré par un convecteur à fil pilote centralisé et commandé par un thermostat 2 zones. On souhaite évaluer la consommation énergétique journalière afin de faire un bilan de consommation.

La tension d’alimentation est de 230V alternatif.

Les caractéristiques du convecteur sont : U =230V ; Pmax = 2kW

Problématique :

L’agent comptable a alloué un budget annuel de 600 € pour la consommation énergétique de la salle d’attente (fonctionnement heures pleines). On estime que le convecteur fonctionnera pendant 1200 h sur l’année.

Le budget alloué sera-t-il suffisant ?

PARTIE SCIENCES PHYSIQUES

Module : CME 2.3 : Comment évaluer sa consommation d’énergie électrique et estimer sa facture ?

1) Dans le schéma de la page précédente, lister les appareils électriques servant à chauffer.

2) Indiquer la signification du sigle GTL :

3) En recherchant dans les documents ou sur internet, donner le rôle et la composition d’une GTL.

4) Relier les différentes grandeurs avec leurs instruments de mesure

| Tension |  |  |  | Ampèremètre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensité |  |  |  | Chronomètre |
| Puissance |  |  |  | Compteur d’énergie |
| Énergie |  |  |  | Wattmètre |
| Temps |  |  |  | Voltmètre |

En réalité, on utilise un seul appareil pour mesurer la tension, l’intensité, la puissance, et, éventuellement d’autres grandeurs comme la fréquence ou le déphasage.

Il s’agit de la pince wattmétrique ou pince multimètre.

Au laboratoire, nous ne disposons pas nécessairement de ce matériel.

|  | Consulter la ressource documentaire (branchement d’un wattmètre) |
| --- | --- |

5) Sachant qu’un convecteur peut être modélisé par un dipôle résistif (pas de déphasage entre la tension et l’intensité, le facteur de puissance cosφ vaut 1), indiquer la formule permettant de calculer la puissance du convecteur.

6) En utilisant le matériel listé ci-dessous, proposer un protocole expérimental permettant de mesurer la puissance consommée par le convecteur assimilé à un dipôle résistif.

| Schéma du montage | Description du protocole Matériel : dipôle résistif, alimentation stabilisée 12V, voltmètre, ampèremètre, fils de connexion |
| --- | --- |

|  | Appel N°1 Appeler le professeur afin de présenter la proposition de protocole expérimental |
| --- | --- |

7) Réaliser le montage validé par le professeur et le faire contrôler avant la mise sous tension.

8) Calculer la puissance consommée par le convecteur.

|  | Consulter la ressource documentaire (Compléments) |
| --- | --- |

9) Calculer l’énergie consommée par ce dipôle.

Estimation de la facture

|  | Consulter le document ressource |
| --- | --- |

10) Indiquer le prix du kWh facturé par Engie EDF (en heure pleine) : ………………..

11) Calculer la dépense (prix facturé par Engie) pour 2h30 de fonctionnement du dipôle résistif étudié.

|  | Consulter le contexte et la problématique et répondre aux questions |
| --- | --- |

12) Indiquer la puissance du convecteur : …………………………….

13) Calculer l’énergie consommée pendant l’année, ainsi que la dépense annuelle :

14) Répondre à la problématique : Le budget alloué est-il suffisant ?

Justifier la réponse.

FIN PARTIE SCIENCES

Proposition de protocole

Document à ne fournir à l’élève, à l’issue de l’appel n° 1, qu’en cas de nécessité

Nous ne disposons que d’un voltmètre et d’un ampèremètre. Proposer un protocole expérimental permettant de mesurer la puissance consommée par le dipôle résistif (le convecteur).

| Schéma du dispositif V A | Description du protocole Matériel : Dipôle résistif, alimentation stabilisée 12V, Voltmètre, Ampèremètre, fils de connexion Après avoir réalisé le montage ci-contre, - mesurer la tension U aux bornes du dipôle résistif - mesurer l’intensité I du courant circulant dans ce dipôle - calculer la puissance P en utilisant la formule P=U x I |
| --- | --- |

PARTIE PROFESSIONNELLE : Chantier 2

Détermination de l’énergie consommée :

Utilisation du compteur d’énergie

1/ On rappelle les relations liant l’énergie (W en watt – heure (W.h)), la puissance (P en Watt (W)), et le temps (en seconde (s)).

Entourer la formule permettant de calculer directement l’énergie

P = W / t

W = P x t

t = W / P

2/ Application numérique :

Un convecteur (radiateur) d’une puissance P =  1000 W fonctionne pendant un temps t = 2 h.

Calculer l’énergie W en W.h consommée pendant cette durée :

Résultat : W =            Wh

Formule :				 Calcul : W =

Un convecteur a consommé une énergie de 2200Wh sur une durée de 3h de fonctionnement.

Calculer la puissance du convecteur :

Résultat : P =               W

Formule :				 Calcul : P =

Activité 1 : Utilisation du compteur d’énergie pour le convecteur.

Schéma simplifié de l’installation :

Compteur

d’énergie

Chronomètre

Disjoncteur N°15

Convecteur

Alimentation 230 V ~

On mesure à l’aide du compteur sur la GTL, l’énergie absorbée par le convecteur pendant un temps t.

De cette mesure on détermine la puissance grâce à la formule P = ………..

ATTENTION :   Vous devez absolument vous munir de Gants isolants et du Tapis.

3/ Raccordement du convecteur :

Raccorder le convecteur à la prise dédiée  correspondant  à l’aide des conducteurs (Ph/ N/ PE) mis à votre disposition. Mettre le disjoncteur 15 de la GTL sur la position « ON ».

|  | Appel N°1 Appeler le professeur afin de présenter la proposition de protocole expérimental |
| --- | --- |

4/ Mesure de l’énergie

Une fois l’installation en fonctionnement, appuyer sur la touche sélection du compteur jusqu'à ce que le code 8 s’affiche sur l’écran puis appuyer sur la touche défilement ce qui met le comptage de l’énergie à 0.

Relever après une durée de 6 minutes  de fonctionnement la valeur indiquée par le compteur.

| Durée t en heure (h) | Énergie (W) en Wattheure (Wh) affichée au compteur |
| --- | --- |

5) Calcul de la puissance du convecteur :

- Calculer la puissance du convecteur à partir du relevé affiché sur le compteur.

Formule : P = 	 Calcul : P =

Résultat : P = ………..   W

-Comparer la puissance calculée à celle indiquée sur la plaque signalétique du convecteur.

Est-elle conforme ?

Oui

Non

6/ Calcul du coût d’utilisation du convecteur :

Le convecteur fonctionne 4 heures / jour et 8 mois sur 12

- Calculer l’énergie consommée en 1an par ce convecteur en kWh :    Wan =…………………en kWh

Sachant que le kWh facturé par  Engie EDF est de 11 centimes d’euro du kWh avec un abonnement de 22 euros par mois en heure pleine.

-  Calculer le coût annuel d’utilisation :

Formule permettant de calculer le montant de la facture : Wan x prix du kwh  + l’abonnement

Montant de la facture :                Euros

Activité 2 : Utilisation du Compteur d’énergie pour le chauffe-eau.

Schéma simplifié de l’installation

7/ Faire les mêmes relevés que précédemment, mais cette fois-ci avec un chauffe-eau de 1 260W

Compteur

D’énergie

Chronomètre

Chauffe-eau

Disjoncteur N°6

Alimentation 230 V ~

K jour/nuit

ATTENTION :   Vous devez absolument vous munir de Gants isolants  et du Tapis.

Raccorder le chauffe-eau  à la prise dédiée   mise  à votre disposition.

Mettre les disjoncteurs 6 et 7 ainsi que le contacteur Jour / Nuit   sur la position « ON ».

|  | Appel N°2 Appeler le professeur afin de présenter la proposition de protocole expérimental |
| --- | --- |

Relever, après une durée de 6 minutes  de fonctionnement, la valeur indiquée par le compteur.

W= ………………

En déduire la puissance du chauffe-eau.

En cochant la case correspondante, indiquer si l’on retrouve les mêmes caractéristiques sur la documentation technique du chauffe-eau.

Oui

Non

Sinon, proposer une explication

8/ Calcul du coût d’utilisation du chauffe-eau.

Le chauffe-eau  fonctionne 5 heures / jour et 10 mois sur 12 .

Calculer l’énergie consommée en 1 an  par ce chauffe-eau  en kWh

Wan =…………………en kWh

9/ Sachant que le kWh facturé par Engie EDF est de 6 centimes d’euro du kWh en heure creuse avec un abonnement de 33 Euros / mois.

Calculer le coût annuel d’utilisation du chauffe-eau.

Montant de la facture =                       Euros

| TP MA1 Evaluation : fiche d évaluation des Tâches et des compétences professionnelles MELEC ( EPC ). |  | Chantier 2 : Étude de la consommation d'énergie de la maison de retraite |  | Nom |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Début |  |  |  | Prénom |  |  |  |  |  |  |
| Fin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fonctions | Taches | Compétences | Indicateurs | NE | 0 | 1 | 2 | 3 | 100% |  |
| A1 : Préparation | T1-1 TA1-1 : prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple | C1 CO1 : Analyser les conditions de l’opération et son contexte. |  |  |  |  |  |  | 100% | 20% |
|  |  |  | Les informations nécessaires sont recueillies. - le lieu d'intervention est repéré |  |  |  |  |  | 40% |  |
|  |  |  | Les risques professionnels sont évalués. |  |  |  |  |  | 30% |  |
|  |  |  | Les habilitations et certifications nécessaires à l’opération sont identifiées. |  |  |  |  |  | 30% |  |
| A3 : Mise en service | T3-1 TA3-1 : réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires à la mise en service de l’installation | C5 CO4 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l’installation. |  |  |  |  |  |  | 100% | 40% |
|  |  |  | Les mesures (électriques, dimensionnelles, …) sont réalisées. |  |  |  |  |  | 40% |  |
|  |  |  | Les essais adaptés sont réalisés. - Vérifications avant mise sous tension effectuées |  |  |  |  |  | 50% |  |
|  |  |  | Les grandeurs contrôlées sont correctement interprétées au regard des prescriptions. - Mise en oeuvre des mesureurs correcte - le choix de l'appareil de mesure est correct |  |  |  |  |  | 10% |  |
| A1 : Préparation | T1-1 TA1-1 : prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple | C11 : Compléter les documents liés aux opérations. |  |  |  |  |  |  | 100% | 30% |
|  |  |  | Les informations nécessaires sont identifiées. |  |  |  |  |  | 50% |  |
|  |  |  | Les documents sont complétés ou modifiés correctement. |  |  |  |  |  | 50% |  |
| A5 : Communication | T5-2 TA5-1 : échanger sur le déroulement des opérations, expliquer le fonctionnement de l’installation à l’interne et à l’externe | C13 CO9 : Communiquer avec le client/usager sur l’opération. |  |  |  |  |  |  | 100% | 10% |
|  |  |  | Les usages et le fonctionnement de l’installation sont maîtrisés par le client/l’usager. |  |  |  |  |  | 100% |  |
|  |  |  |  | Note |  |  | ..... sur 20 |  |  |  |

Ressource documentaire

Un wattmètre mesure la puissance moyenne consommée par un dipôle, par la mesure simultanée de l’intensité qui le traverse et de la tension à ses bornes.

Ces grandeurs peuvent être non sinusoïdales et même non alternatives.
En régime sinusoïdal, les mesures simultanées de la puissance P, de la tension efficace U et de l’intensité efficace I permettent de calculer le facteur de puissance cos   où  est le déphasage entre intensité et tension, par la relation :  P = U I cos 

### A.1. Représentation symbolique du wattmètre :

Le wattmètre comprend 2 circuits électriques :  un circuit intensité et un circuit tension.

Lors de l’utilisation du wattmètre, il faut respecter séparément les calibres tension et intensité et non un hypothétique calibre puissance.

### A.2. Montages possibles :

Deux montages du wattmètre sont possibles suivant que la mesure de tension est en amont ou en aval de la mesure d’intensité.

#### A.2.1. Montage amont ou longue dérivation :

L’erreur systématique de mesure provient de la chute de potentiel aux bornes du circuit intensité.
Le voltmètre mesure en effet la tension aux bornes du dipôle et du circuit intensité du wattmètre.

#### A.2.2. Montage aval ou courte dérivation :

L’erreur systématique de mesure provient du courant dans le circuit tension. 
L’ampèremètre mesure en effet la somme des courants dans le dipôle et dans le circuit tension du wattmètre.

- A.2.3. Critère de choix :

Si la tension aux bornes du dipôle est grande pour une intensité faible, le montage amont est préférable. Le montage aval est utilisé dans les autres cas.

# Compléments

L’énergie électrique consommée par un appareil est égale au produit de la puissance consommée par la durée du passage du courant électrique :

W ou E : énergie en Joules ( J )

W   =   P   x t         		P : puissance en Watt ( W  )

t : temps en seconde ( s )

L’unité du système international, le joule, est mal adaptée à la consommation d’énergie, on utilise, le wattheure (Wh) et son multiple, le kilowattheure (kWh).

1 Wh = 3 600 J

Loi de Joule :  L’énergie électrique transformée en chaleur pendant le temps t du passage du courant pour un récepteur purement thermique (dipôle résistif) est :

W ou E : énergie en Joules ( J )

W = R xI²x t         	R : Résistance en ohm ( Ω  )

I : Intensité en Ampère ( A )

t : temps en seconde ( s )

LOGO Information : Engie facture 11 centimes d’euro le kWh avec un abonnement de 22 euros par mois en heure pleine