Rénovation de la maison

De retraite médicalisée

« La Rhônelle »

TPR1/REALISATION

« Installation et étude du BAES »

Nom : 		_________________

Prénom :	_________________

Classe :	_________________

I Partie enseignement professionnel : installation

Mise en situation :

On souhaite réaliser le câblage de l’équipement d’éclairage de sécurité du parking souterrain d’une maison de retraite.

Pour cela, trois étapes sont nécessaires. Il faut :

- poser les gaines et implanter le matériel électrique,

- réaliser le câblage électrique de l’installation,

- effectuer les essais de la mise en service du montage.

Extrait du descriptif

- 3 BAES évacuation pour les sorties de secours

- 1 allumage par télérupteur de 2 points lumineux

- 1 interrupteur différentiel.

- 1 disjoncteur 10 A pour le circuit d’éclairage.

Remarque : l’étude porte uniquement sur les blocs d’évacuation et non sur les blocs d’ambiance.

Schéma développé de l’éclairage du parking :

Point lumineux

Bloc Autonome d’Éclairage de Sécurité

Q1 : Interrupteur différentiel

Q2 : Disjoncteur

S1 : Bouton poussoir

TL1 : Télérupteur

Schéma d’implantation (Parking réel)

BAES1

BAES2

BAES3

Schéma d’implantation (Parking didactique)

Point lumineux

Boite de dérivation

Point lumineux

GS1

GL1- 2

GTL

GBAES3

L1

L2

Galim

BAES

GBAES1-2

BAES

BAES

S1

Bouton poussoir

Tableau de répartition (Gaine Technique de Logement

Schéma de câblage

Tracer à la règle les conducteurs afin de répondre au cahier des charges. Respecter la couleur des conducteurs.

Neutre

Phase

PE

BAES 3

L1

L2

S...

L

1

Bornes de connexion

BAES 1

BAES 2

S1

Vérifier la composition des gaines

Indiquer en cochant la case correspondante la conformité (ou non) des gaines qui vous sont fournies.

Nombre et couleur des conducteurs de la gaine

Section des conducteurs dans la gaine

GS1

1 conducteur rouge

1 conducteur orange

2 x 1,5 mm2

GBAES1-2

2 conducteurs rouges

2 conducteurs bleus

4 x 1,5 mm2

Repère de gaine

GAINE

Conforme

Non  Conforme

GL1 -2

6 x 1,5 mm2

GBAES3

1 conducteur rouge

1 conducteur bleu

2 x 1,5 mm2

2 conducteurs rouges

2 conducteurs bleus

2 conducteurs vert/jaunes

Galim

1 conducteur rouge

1 conducteur violet

1 conducteur orange

1 conducteur bleu

1 conducteur vert/jaune

5 G 1,5 mm2

Disposer les gaines, implanter le matériel et câbler

- passer l’ensemble des gaines dans la cellule représentant le parking de la maison de retraite,

- disposer le matériel électrique au bon endroit dans la cellule en respectant le cahier des charges,

- réaliser le câblage électrique.

Vérifier le fonctionnement

Vérifier la continuité des PE

(montage hors tension)

Nom de l’appareil à utiliser : ------------------------------------------calibre : ---------------------

Points de mesure

Mesures

Résultats attendus

Conforme

Oui

Non

Bornier PE – PE lampe1

Bornier PE – PE lampe2

Résistance faible (R< 2Ω)

Résistance faible (R< 2Ω)

Vérifier l’absence de court-circuit (montage hors tension)

Nom de l’appareil à utiliser : ------------------------------------------	calibre : ---------------------

Compléter le tableau suivant :

Conditions initiales : Q2 est enclenché, les douilles sont équipées d’une ampoule

Points de mesure : Ph en amont de Q2 – N en amont de Q2

Son poste de travail est démonté et nettoyéOUINON

Remise en état de son poste de travail

Conditions de mesure

Mesures

Résultats attendus

Conforme

Oui

Non

Q2 ouvert

Q2 fermé

Infini

Résistance bobine (6 Ω)

Action

-

Appui S1

Q2 fermé

Résistance lampes

Appui T à 1

Q2 fermé

Infini

Appui T à 0

Q2 fermé

Infini

Câbler le montage sur platine

Montage correct : 1er essai       2ème essai  3ème essai  signature du prof :

Vérifier le fonctionnement- questionnaire

(montage sous tension)

Nom de l’appareil à utiliser : ------------------------------------------	calibre : ---------------------

Relever les tensions sur les bornes en aval de Q2 (disjoncteur enclenché) : UQ1 = ……….

Indiquer ce qu’il se passe lorsque S1 est actionné.

……………………………………………………………..

Indiquer ce qu’il se passe lorsque S1 est de nouveau actionné ? …….……………………………………………………….

Que se passe-t-il lorsque l’on coupe l’alimentation ? ………………………………………………………………...

II Partie sciences physiques :

Objectifs :

- Mesurer une énergie distribuée par le courant électrique.

- Établir expérimentalement que l’énergie transférée par un appareil pendant une durée répond à la relation    .

Situation : Pierre, employé de la maison de retraite « La Rhônelle », gare sa voiture dans le parking sous terrain. Il est 15h30 lorsque surgit une panne de courant dans la maison de retraite, ainsi que dans le parking. En cas de panne électrique, le parking est éclairé par des blocs autonomes d’éclairages de sécurité, encore appelé BAES, dont le fonctionnement est assuré en cas de coupure électrique par un accumulateur.

Problématique : Pierre termine à 16h30, retrouvera-t-il le parking encore éclairé ?

|  | Consulter la ressource documentaire (page 12) |
| --- | --- |

Indiquer le rôle des BAES

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Indiquer la donnée à déterminer pour pouvoir répondre à la problématique

| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Analyser |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | C | A |

Travail à réaliser

Étude du BAES :

Sur la plaque signalétique de la batterie du BAES, on a relevé les informations suivantes, 6 V et 1,7 A.h. Relier ces données à la grandeur correspondantes :

6V 

1,7 A.h 

| Approprier |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | C | A |

- intensité

- tension

- fréquence

- quantité d’électricité

- puissance

Ces données ont permis de calculer l’énergie stockée dans la batterie du BAES.

On trouve W= 10,2 W.h

- Expérimentation

|  | Consulter la ressource documentaire. |
| --- | --- |

On dispose d’une maquette d’un BAES identique à celui du parking et du matériel suivant :

- un générateur de tension alternative 6V/12V

- un disjoncteur

- deux multimètres

- un joulemètre

- des fils de connexion

En utilisant la liste du matériel ci-dessus, proposer un protocole expérimental permettant de déterminer le temps de décharge du BAES.

| Schéma du montage | Description du protocole |
| --- | --- |
|  | ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. |

| Analyser |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | C | A |

Appel : Appeler le professeur pour expliquer la démarche

- Réaliser le protocole validé par le professeur.

| Réaliser |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | A | C |

- Déterminer le temps de décharge du BAES.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

- Répondre à la problématique :

« Pierre termine à 16h30, retrouvera-t-il le parking encore éclairé ? »

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Valider |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | A | C |

| communiquer |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | A | C |

Document à distribuer en cas de besoin pour la question

- Réaliser le protocole validé par le professeur.

Réaliser le montage suivant :

Appel : Appeler le professeur pour vérifier le montage

- Déterminer le temps de décharge du BAES.

Compléter le tableau en effectuant trois séries de mesures. La mesure du temps se fait en trois étapes : mise à zéro, démarrage et arrêt.

| Réaliser |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | A | C |

Que constate-t-on en comparant les valeurs de la puissance.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

| Valider |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | C | A |

| Sachant que l’énergie stockée 10,2 W.h dans la batterie et que la valeur de la puissance est connue, calculer le temps de décharge de la batterie. Réaliser |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | A | C |

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

|  | Ressource documentaire |
| --- | --- |

Document 1 :

Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité1 (BAES), parfois appelés « Blocs de secours », sont des sources lumineuses d'évacuation destinées à éclairer et montrer l'emplacement des sorties dans différents types d'établissement lors d'évacuation d'urgence ou de défaillance de l'éclairage principal d'un bâtiment. Ils permettent de respecter la législation et les règles d'usages pour les locaux accueillant le public (établissement recevant du public en droit français).

Le schéma explicatif du bloc autonome de secours étudié est le suivant :

En charge

~

En décharge

Document 2 :

Visualisation de la puissance, de l'intensité, de la tension et de l'énergie électrique.

Sélectionner le mode P (avec les boutons mode) pour lire la valeur de la puissance.

Sélectionner le mode I pour lire la valeur de l'intensité.

Sélectionner le mode U pour lire la valeur de la tension.

Sélectionner le mode We pour lire la valeur de l’énergie.

Chronomètre - Compteur d'énergie

Appuyer sur le bouton « départ/arrêt » pour déclencher le chronomètre et le compteur d’énergie.

Sélectionner le mode t pour visualiser le chronomètre.

Appuyer de nouveau sur le bouton « départ/arrêt » pour arrêter le chronomètre et le compteur d’énergie.

Appuyer sur la touche remise à zéro pour remettre les compteurs à zéro.