EPREUVE PRATIQUE SUJET DOCUMENT DESTINE AU JURY

Durée de l’épreuve : 3h30

Le document comporte 6 pages.

- notes importantes - Les candidats sont totalement responsables de la gestion du temps, de l’organisation de leur travail et de l’utilisation des données fournies en annexe. - Une « feuille de résultats » est fournie. Elle sera remplie au fur et à mesure de l’avancée du travail et comportera toutes les réponses relatives à la partie expérimentale. - L’évaluation portera sur la qualité des gestes expérimentaux, la compréhension des principes et phénomènes, le rendement de la synthèse, la qualité du produit obtenu et la précision du travail. tout manquement aux règles de sécurité sera sévèrement sanctionné

INTRODUCTION :

Les polymères sont très utilisés dans le sport car ils constituent souvent les matériaux de base à la construction du matériel utilisé par les sportifs. On peut citer par exemple le polyuréthane utilisé dans les combinaisons des nageurs et ayant permis entre 2005 et 2009 une spectaculaire amélioration des performances, certains allant jusqu'à évoquer un « dopage technologique ». L'utilisation des polymères dans l'élaboration des équipements du sportif, constitue aujourd'hui, avec la pharmaceutique, le principal lien entre sportifs et chimistes. Pour illustrer cette contribution des chimistes à la pratique du sport on propose, dans ce TP, la fabrication d'un polymère : le polystyrène.

Remplacer Ph par le dessin du cycle benzénique

Ce polymère est employé dans le domaine du nautisme, en particulier le surf, pour la fabrication des planches mais aussi dans le conditionnement des produits et l’isolation thermique.

La production annuelle de polystyrène est de 17 millions de tonnes dont 3,1 millions de tonnes en Europe (chiffre 2003). C'est un secteur économique important de l'industrie chimique, notamment en France, avec plusieurs sites de productions assurant des emplois dans des zones géographiques actuellement lourdement touchées par les difficultés économiques. On peut citer les usines de Total Petrochemical à Carling (Moselle), à Gonfreville (Manche), celles de Nova Chemicals à Ribécourt (Oise) et à Berre l'Etang (Bouches du Rhône), ou encore celle d'Innovene à Wingles (Pas-de-Calais).

Ce TP comporte deux grandes phases de manipulation :

- la synthèse radicalaire du polystyrène à partir de styrène commercial,

- la caractérisation du polystyrène obtenu par une détermination de sa masse molaire moyenne par CCM.

L’odeur du styrène est forte et désagréable. On veillera à travailler sous la hotte pour le prélèvement, à boucher les récipients contenant ce produit et à stocker sous la hotte la verrerie souillée.

- Préparation du polystyrène

- Lavage du styrène :

Le styrène commercial utilisé contient une faible quantité de stabilisant, le 4-tertbutylcatechol (environ 15 mg par kg de styrène), inhibiteur de réactions radicalaires. Il permet d’empêcher la polymérisation du styrène dans la bouteille.

Envisager un mode opératoire permettant de séparer le 4-tertbutylcatéchol du styrène dans le but d’obtenir au moins 5 mL de styrène pur pour la suite du TP. Pour cela vous disposez des données fournies en annexe.

Appel n° 1 : Proposer à l’examinateur le protocole opératoire du lavage du styrène

Après accord de l’examinateur, réaliser l’expérience.

Ce qu’on attend du candidat :

- Prendre une quantité suffisante (15 mL) de styrène stabilisé pour être sûr d’en avoir 5 mL à la fin (être tolérant sur la quantité proposée par le candidat, on attend une proposition supérieure à 5 mL).

- Laver le styrène avec une base de façon à faire passer le 4-tertbutylcatéchol sous forme A– dans la phase aqueuse.

- Sécher la phase organique et filtrer.

Après l’interrogation, l’examinateur donne, par écrit, les compléments suivants : - Utiliser 15 mL de styrène (verser la totalité du contenu du flacon étiqueté « styrène ») - Laver une fois avec 15 mL de solution de soude (Na+, OH–) à environ 1 mol.L–1. - Laver deux fois la phase organique avec 10 mL d’eau distillée. - Sécher 10 minutes à l’aide de sulfate de magnésium anhydre.

- Synthèse du polystyrène :

On réalise maintenant la synthèse du polystyrène en partant de 5 mL de styrène pur et de 2 mL d’une solution d’AIBN dans le toluène (initiateur de radicaux permettant de démarrer la réaction de polymérisation), dont la concentration est de 3,4 g/100 mL.

Le montage où se déroule la réaction doit permettre :

- De contrôler la température du milieu réactionnel.

- D’agiter et chauffer le milieu réactionnel sans perte de matière.

- De réaliser des ajouts de liquide en cours de réaction.

- D’éloigner rapidement la source de chaleur en cas de surchauffe.

Dans la liste de matériel figurant sur la feuille de résultats, cocher ce dont vous avez besoin pour réaliser cette synthèse puis réaliser sur cette feuille un schéma du montage.

Appel n° 2 : Présenter la liste de matériel à l’examinateur.

Après accord de l’examinateur, réaliser la synthèse. S’il vous manque du matériel que vous auriez oublié de demander vous avez droit à un appel supplémentaire sans pénalité.

Ce qu’on attend du candidat :

Le schéma du montage utilisé est le suivant :

La liste de matériel cochée est :

| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o | p | q | r | s | t | u | v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  | x | x | x | x |

Après l’interrogation, l’examinateur donne, par écrit, les compléments suivants : - Durée : 45 min. - Température : 105°C - Introduire 10 mL de toluène dans l’ampoule de coulée. Les ajouter si la solution s’épaissit trop ou en fin de réaction.

- Isolement du polystyrène :

A l'aide des données fournies en annexe, élaborer un protocole détaillé permettant de récupérer le polystyrène solide.

Appel n°3 : Présenter le protocole à l’examinateur pour validation.

Mettre en œuvre ce protocole après accord de l’examinateur puis sécher le polymère obtenu à masse constante à l'étuve à 80°C.

Ce qu’on attend du candidat :

- Choix du solvant éthanol (pour faire précipiter le polystyrène et pour des raisons de sécurité)

- Filtration sous pression réduite avec lavage à l’éthanol.

Après l’interrogation, l’examinateur donne, par écrit, les compléments suivants : - On rincera le ballon avec du toluène. - Si l’addition du mélange réactionnel dans l’éthanol est trop rapide, on obtient une pâte plutôt qu’un solide.

- Détermination d’un encadrement de la masse molaire du polystyrène synthétisé par CCM

Une caractérisation pertinente d’un polymère passe par la détermination de sa masse molaire  moyenne. On cherche à obtenir ici l’intervalle approximatif dans lequel se situent les masses molaires des polymères contenus dans l’échantillon synthétisé. On propose donc de déposer sur une plaque CCM le produit synthétisé ainsi que plusieurs polystyrènes de référence (de masses molaires respectives : 3 250, 10 250, 139000 g.mol–1).

Le choix de l’éluant est une étape cruciale dans la réalisation d’une CCM. Parmi les éluants proposés en annexe, choisir celui qui est adapté à l’expérience que nous souhaitons mener. Envisager ensuite le protocole à suivre pour réaliser cette CCM.

Appel n°4 : Présenter le protocole à l’examinateur pour validation.

Mettre en œuvre ce protocole.

Ce qu’on attend du candidat :

- Eluant 1,4-dioxane/heptane : 4,5 / 5  ou  4,6 / 5   avec justification cohérente,

- Dissolution du polystyrène dans un solvant adapté (nature du solvant non exigible), préparation de la plaque, élution, révélation, calcul des Rf.

Après l’interrogation, l’examinateur donne oralement les compléments suivants : Dissoudre 6 cg d’échantillon de polystyrène dans 10 mL d’acétone.

- Communication orale

Avec le dictaphone fourni par le responsable de salle, à l’aide d’un exposé oral structuré d’une durée maximale de 4 minutes, communiquer vos conclusions sur le TP :

- En faisant l’analyse du chromatogramme obtenu

- En critiquant les résultats obtenus et éventuellement, le protocole élaboré au cours de cette manipulation

- En exprimant vos interrogations sur ce TP (doute sur les résultats obtenus, compréhension…)

FIN DU DOCUMENT

Remarques générales :

- Trouver un moyen pour que les réponses soient confidentielles (prendre l’élève dans un coin de la salle).

- Il faudrait mettre en parallèle de chaque appel (pour le prof) le savoir-faire évalué (analyser, réaliser …).

- On pourrait proposer d’interpréter un spectre IR avec la disparition de C=C.

- On pourrait demander, dans le questionnaire, d’analyser le spectre RMN du styrène.

- Pour la dernière étape de CCM, on peut envisager un enregistrement audio au lieu de l’appel ?

- Feuille de résultats pour la masse de polystyrène obtenu et la dispersion en masse molaire