Equation de la réaction

Anode : oxydation de l’eau  2H2O = O2(g) + 4 e- + 4 H+            couple  O2 / H2O

Cathode : réduction de l’eau  2 H+ + 2 e-  = H2(g)                    couple H+ / H2

Bilan    2 H20  = O2 (g) + 2H2(g)

Expérimentalement :

Volume de dihydrogène produit V= 25 mL pour une durée t = 10 min

U = 7,3 Volts        I = 0,30A

T = 24 °C  soit 297 K

La pression de 1010 hPa

Résultats

Masse de dihydrogène produite (masse de 25 mL de H2 )

m = 25.10-6 *1010.102 / (8,314*297) *2.10-3= 2,0.10-6 kg

Coût de l’énergie électrique lors de l’expérience :

Wél = U*I*t = 7,3* 0,30*10/60 = 0,365.10-3 kWh

EDF facture aux particuliers 12 centimes le kWh

Donc une dépense de : 0,365.10-3*12= 4,38.10-3 ct d’euro pour 2,0.10-6kg d’hydrogène

Coût de l’énergie électrique par kg de dihydrogène :

4,38.10-3 centime d’euros            2,0.10-6  kg

C                                                       1kg

C =4,38.10-3/ 2,0.10-6 = 2,19.103 centimes soit 21,9 euros/ kg

Regard critique sur le résultat

Le document 3 indique que le coût de production du kilogramme de dihydrogène, par des électrolyseurs industriels peut varier entre 5 et 30 euros/kg selon la taille de l’installation.

Notre résultat est en accord avec ces valeurs.