Éclairage naturel

## Puits de lumière

Réduire les coûts de consommations électriques dans l’industrie et le privé est un souhait actuel. C’est possible en introduisant le rayonnement de la lumière naturelle dans les endroits obscurs.

L'éclairage le plus écologique est sans aucun doute celui qui vient des rayons du soleil.

Pour profiter au maximum de cet « éclairage »gratuit, surtout dans les pièces mal exposées, les puits de lumière permettent de récupérer cette luminosité naturelle et de faire des économies d'électricité.

Pour diffuser une lumière naturelle dans les pièces sombres de la maison où la pose de fenêtre n’est pas envisageable, il existe une alternative à l’éclairage artificiel : le puits de lumière. Salles de bains, couloirs, dressings, buanderies ou halls d’entrées sont généralement des pièces dépourvues d’ouvertures vers l’extérieur et qui nécessitent donc un apport de lumière artificielle.

## Principe du puits de lumière

La lumière du soleil est capté par une coupole sur le toit ou en façade, puis se réfléchie le long d'un tube en aluminium jusqu'à un diffuseur situé dans l'espace à éclairer.

Le puits de lumière consiste à conduire la lumière du soleil à l'intérieur d'une pièce par le biais d'un tube.

Composition simplifiée d'un puits de lumière

La lumière est captée par une coupole ou par une vitre, installée sur le toit, ou en façade. Elle traverse ensuite un tube, généralement en aluminium. Son intérieur réfléchit les rayons du soleil jusqu'à un diffuseur situé dans la pièce.

Les diffuseurs peuvent être, soit en acrylique, soit en polycarbonate. L'acrylique permettrait de laisser passer 99% de la lumière contre 70% pour le polycarbonate.

## Composition d'un puits de lumière Solarwill

| Coupole ou dôme | Solin de toit | Tube | Diffuseur prismatique |
| --- | --- | --- | --- |

#### Le dôme (la coupole)

Le dôme translucide laisse pénétrer les rayons lumineux dans le puits.

Il assure l'étanchéité et laisse pénétrer la lumière solaire dans le tube de transfert, pratiquement sans perte grâce à la pureté du matériau employé. Au contraire, les rayons UV et infra-rouges sont bloqués par le dôme

Le dôme '' Lumitube '' est en acrylique, matériau alliant solidité et souplesse. Il ne craint pas les chocs, car la base de ce dernier est serti dans un anneau d'aluminium. Un choc extrême (orage de grêle intense, violent coups de pelle lors de déneigement, etc.) peut déformer (absorption de l'énergie) mais non casser ou fissurer le dôme.

L'anneau d'aluminium à 3 autres fonctions :

- La fixation du dôme sur la garniture d'étanchéité par vissage.

- Le maintien du joint balai qui empêche la pénétration d'insectes et permet l'écoulement de la condensation qui peut se former dans le puits.

- Le maintien de l'éclateur de lumière qui augmente le rendement du puits de lumière.

Le dôme ne nécessite pratiquement aucun entretien, il est autonettoyant de par sa forme et sa structure lisse. Lors de visite de la toiture, il est bienvenu de le nettoyer en passant un coup de chiffon, spécialement dans des régions ou l'atmosphère est chargé de poussières diverses.

#### Le solin - raccordement d’étanchéité

L’étanchéité est assurée par les garnitures de raccordement en cuivre ou inox.

Les garnitures garantissent étanchéité et solidité à long terme. Elles sont fabriquées sur mesure selon la pente du toit et disponibles en cuivre, inox ou aluminium.

Fabrication en 2, voir 3 parties :

1) Une base conique qui confère une résistance accrue à la poussée de la neige et du vent.

2) Un couvercle avec réduction qui permet la pose de l'isolation sur la partie de tube de transfert qui dépasse en toiture.

3) Une rallonge optionnelle (longueur sur mesure) qui permet de placer le dôme plus haut vers le faîte (dans le cas d'une pose sur un pan nord, par exemple ).

#### Tube de transfert

Le tube de transfert de la lumière ou extension est revêtu du revêtement ultra-réfléchissant MS. Il est possible d'ajouter plusieurs extensions.

Le MS est ancré dans la paroi du tube de transfert par électrolyse, garantissant une bonne longévité et une stabilité (25 ans de garantie).

Grâce à un taux de réflectivité de 98%, la capacité du MS à rediriger les rayons solaires dans le tube de transfert est excellente, même lorsque le soleil est bas sur l'horizon.

Une longueur de 60cm et une extrémité gaufrée permettent une installation rapide. Les raccords sont étanchéifiés à l'aide d'une bande adhésive en aluminium.

#### Coude orientable

Les coudes sont le complément indispensable au tube de transfert afin d'atteindre l'endroit à éclairer. Des obstacles tels que poutres, murs, etc. sont faciles à éviter. Un changement de direction, même à plus de 90 ° est possible.

Les coudes également revêtu du revêtement ultra-réfléchissant MS permettent d'éviter des obstacles et d'atteindre l'endroit à éclairer.

#### Le Diffuseur prismatique

Le diffuseur prismatique, installé dans le plafond, répand une lumière douce et agréable dans la pièce à éclairer.

Les rayons lumineux apportés par le tube de transfert sont distribués dans la pièce à éclairer grâce à la multitude de prisme du diffuseur. Il en résulte une lumière douce et agréable, répartie à 180° depuis le plafond.

Le diffuseur est en acrylique souple, il est incassable et ne nécessite pas d'entretien particulier.

Le montage est trés simple : un premier cercle en aluminium brut est vissé au plafond.

Le diffuseur en acrylique est maintenu en place par le 2ème cercle, (peint au four, blanc Ral 9001) muni d'un système à baïonette.

Différents modèles de diffuseurs sont disponibles :

- Avec dispositif d'extraction d'air pour locaux humides.

- Avec clapet d'obscurcissement pour salles de conférence, chambre d'enfants, etc.

- Suspendu par câble pour locaux avec grande hauteur de plafond.

## Surface éclairée par un puits de lumière « lumitube »

Voici en image la surface maximale éclairée :

## Avantages des puits de lumière

### Idéal pour la rénovation ou les nouvelles constructions

Les tubes des puits de lumière se placent entre les chevrons et ne nécessitent aucune modification structurelle.

Il est possible d’avoir plusieurs puits de lumière à structure tubulaire dans une pièce et sur de longue distance.

Son réflecteur et dôme brevetés permettent de l’installer sur tout type de toiture (Gammes complètes pour tout type de toiture, respectant les normes en vigueur de celle-ci).

Il respecte l’architecture du patrimoine historique par sa discrétion sur le toit.