## Les lampes à incandescence

Les lampes à incandescence comprennent : La lampe standard et la lampe à iode (halogène)

### 1- La lampe à incandescence standard :

1-1 Principe :

Un filament conducteur est chauffé à blanc par un courant électrique, sous vide, dans une ampoule de verre. L’énergie électrique est transformée en énergie calorifique ; du fait de la haute température, il y a production d’énergie lumineuse

#### 1-2- Constitution :

Une lampe à incandescence est constituée essentiellement d’un filament en tungstène, porté à une température très élevée, de 2400°C. Le tungstène est choisi pour sa température de fusion élevée : 3655°C.

1 : Filament au tungstène.

2 : Atmosphère vide au gaz.

3 : Pied en verre.

4 : Ampoule.

5 : Fil de traverse.

6 : Culot

Pour éviter que le filament se consume, on place celui-ci à l’abri de l’oxygène de l’air dans une ampoule contenant un gaz inerte (argon azote ou krypton azote).

L’ampoule de verre qui contient les gaz neutres est claire, dépolie ou opalisée selon la qualité de diffusion de lumière désirée.(Luminance)

#### 1-3 Forme des ampoules :

Lampe Tube Lino lite

Lampe Globe

Lampe Sphérique

Lampe réflecteur à broches

Lampe Tube

Lampe

Standard Belle

Lampe Standard

Lampe Flamme

Lampe pour illuminations

#### 1-4 Les caractéristiques des lampes :

##### 1-4-1- Les culots :

Le culot permet de fixer la lampe dans son support et d’assurer l’alimentation électrique. Il existe deux familles :

- Les Culots à Vis : E

  - Avantage : Montage Démontage rapide.

  - Inconvénients : Fixation Mécanique peu sure  Intensité limitée.

- Les culots à Baïonnette: B

  - Bonne fixation mécanique, Gamme des choix  de  puissances plus élevées

##### 1-4-2- Durée de vie des lampes :

La durée de vie moyenne des lampes à incandescence est d’environ : 1000 Heures

##### 1-4-3- Avantages / Inconvénients :

| Avantages | Inconvénients |
| --- | --- |
| - Lumière agréable. - Peu encombrante. - Montage facile. - Allumage instantané. - Prix d’achat faible. | - Efficacité lumineuse faible : 12 lm/W. - Durée de vie assez courte :1000 heures. - Pertes d’énergie sous forme calorifique relativement importante pour les grandes puissances. |

##### 1-4-4- Autres caractéristiques :

Les lampes à incandescence émettent une lumière à spectre continu garantissant un indice de rendu des couleurs (IRC) idéal  99. La température de couleur est de 2700 °K.

Spectre d’une lampe à incandescence  standard (Mazda)

## 2- Les lampes à iodes (halogène) :

Les performances des lampes à incandescence standard sont nettement améliorées par un mélange gazeux aux halogènes dans une ampoule en quartz.

Dans une certaine plage un cycle tungstène - halogène permet de  restituer au filament une grande partie du tungstène évaporé.

Ce phénomène, appelé cycle de l’halogène, se reproduit en permanence, il évite ainsi tout noircissement de l’ampoule, il augmente la longévité du filament.

La vaporisation de tungstène de filament (1) libère des molécules de tungstène qui se combinent à des molécules d’iode (2) et forment un iodure de tungstène qui, porté à une température supérieure à 2000°C, se décompose en libérant le tungstène qui se dépose sur le filament (3)

### 2-1- Avantages / Inconvénients :

| Avantages | Inconvénients |
| --- | --- |
| -Efficacité lumineuse plus importante qu’une lampe à incandescence standard (25 lm/W). -Qualité de lumière blanche et éclatante. -IRC idéal  99. -La qualité de lumière et quantité de lumière identique pendant toute la durée de vie. -Durée de vie : 2000 h. | Prix d’achat plus important qu’une incandescence. |