Diapo1 :Projet extension bois micro-crèche

Extension

Diapo 2 : Présentation

La descente de charge est décomposée en 3 études :

- Etude de la poutre métallique.

- Etude de la semelle isolée sous un poteau.

- Etude de la semelle filante sous le mur de façade.

Diapo 3 : Descente de charge sur la poutre métallique.

Hypothèses : Cas le plus défavorable

- Toute la charge est portée uniquement par la poutre métallique.

- La charge due à la neige est de : Pn = 0,45 kN/m²  (eurocode1, partie 1.3).

- La charge due au vent est négligée (situation protégée au centre de la commune).

- La couverture « bac acier » la plus lourde au m² est de: 3,38 kg/m².

- L’isolant a une épaisseur de : e = 80 mm.

Image de Serge : Poutre non déformée

Le poids propre de la poutre est de : Pp = 219 N/m.

Calculs préliminaires :

- Poids du à la neige est de : Pn = 14500 N.

- Poids du à la couverture « bac acier » : Pc = 1361 N.

- Poids du à l’isolant : Pi. = 644 N.

- Poids propre de la poutre est de : Pp = 1336 N.

Le poids total est donc de : Pt = 17840 N.

Conclusion :

- flèche calculée = 17,23 mm.

- flèche admissible = 6100 / 500 = 12,2 mm.

- la flèche calculée est supérieure à la flèche admissible => Revoir les hypothèses.

Diapo 4 : Descente de charge sur la poutre métallique

Hypothèses : Cas favorable (qui se rapproche du cas réel)

- 50% de la charge est portée par la poutre métallique

(50% de la charge est portée par les murs périphériques).

Toutes les autres hypothèses restent les mêmes.

Calculs préliminaires :

- Poids du à la neige est de : Pn = 7250 N.

- Poids du à la couverture « bac acier » : Pc = 680 N.

- Poids du à l’isolant : Pi. = 322 N.

- Poids propre de la poutre est de : Pp = 1336 N.

Le poids total est donc de : Pt = 9588 N.

Simulation avec le logiciel « Flexion-RDM Lemans » :

| flèche admissible | 6100 / 500 = 12,2 mm | Contrainte admissible = | 200 MPa |
| --- | --- | --- | --- |
| flèche donnée par le logiciel | 9,23 mm | Contrainte donnée par le logiciel = | 45,01 MPa |

Conclusion : les valeurs calculées sont inférieures aux valeurs admissibles.

Image de Serge : Poutre déformée sous Solidworks

Diapo 5 : Descente de charge sur la semelle isolée sous poteau.

Hypothèses :

- La masse volumique du béton est de : μ béton = 2500 kg/m3.

- La contrainte admissible du béton est de : σ béton = 25 MPa.

- Le poids total posé sur le poteau est de : Pt = 4800 N.

- Chaque poteau a les dimensions suivantes : 200 x 200 x 3600 mm.

(2900 mm hors sol et 700 mm dans la terre pour atteindre la profondeur hors gel).

Calculs :

- Poids propre du poteau est de : P poteau = 3600 N.

- Charge en pied de poteau = 4800 + 3600 = 8400 N.

- Section du poteau = F / p = 8400 / 25 = 336 mm².

- Coté du poteau = racine (S) = racine (336) = 18,33 mm.

- S réelle = 200 x 200 = 40000 mm².

Conclusions :

Le poteau est surdimensionné (336 << 40000 mm²) mais cela évite :

- le flambement du poteau.

- l’écrasement de la semelle.

Diapo 6 : Descente de charge sur la semelle filante sous le mur de façade.

Hypothèses :

- La masse volumique du béton est de : μ béton = 2500 kg/m3.

- La contrainte admissible du béton est de : σbéton = 25 MPa.

- Tout le bois utilisé est en pin Douglas.

- En dessous du mur de façade, il y a 3 rangs de BBM creux pour que les fondations soient hors gel.

- Les BBM ont les dimensions suivantes : 190 x 190 x 390 mm.

- Pour 1 m, le poids du toit posé sur le mur est de : Ptoit = 705 N.

Calculs :

- Poids du mur de façade pour 1 mètre : 2083 N.

- Poids des BBM pour un mètre linéaire : P BBM = 1068 N.

- Poids de 1 mètre de semelle : Psemelle = 2000 N.

- Poids sous la semelle filante : P = 5905 N.

- Contrainte entre la semelle et le sol = 0,015 MPa.

- Contrainte admissible du sol = 0,3 MPa.

Conclusion :

0,015 << 0,3 MPa => La contrainte réelle est très inférieure à la contrainte admissible.

Diapo 7 :

Conclusion générale :

Le modèle est validé d’un point de vu de la descente de charges.