|  | # AP – Efficacité énergétique du Bâti |
| --- | --- |

Activité pratique : Quel bâtiment montre la meilleure efficacité énergétique ?

- Support maquette (non isolée – isolation intérieure – isolation extérieure)

- Support simulation

## Observation des maquettes

Constitution des parois :

- même structure porteuse

- essai 1 : sans isolant

- essai 2 : maquette avec isolation extérieure

- essai 3 : maquette avec isolation intérieure

Attention, le volume chauffé doit être identique ?

Données en entrée :

- consommation électrique du système de chauffage.

- ?

Données en sortie :

- température superficielle intérieure,

- température superficielle extérieure,

- température au milieu de la pièce,

- température extérieure,

- ?

Question : possibilité de placer la maquette dans un réfrigérateur ?

## Transfert de chaleur et efficacité énergétique du bâti

### Hypothèses : Le rôle de l’isolation thermique

Sur chacun des 4 dessins ci-dessous :

- représenter les flux de chaleur à travers l’enveloppe (déperditions thermiques). Faites varier l’épaisseur de la flèche en fonction de l’importance du flux thermique,

- repérer les ponts thermiques en les entourant

| Pas d’isolation | Isolation intérieure |
| --- | --- |
| Isolation extérieure | Isolation répartie |

Activité : Donner des descriptions de parois et calculer le flux thermique surfacique de chacune des parois

Conclure :

Lien entre transfert de chaleur et efficacité énergétique ?

Activité pratique : Visualisation des transferts de chaleur

- Support maquette

Thermographie – mise en évidence des déperditions

Observer la photographie infrarouge (projetée au tableau) elle a été prise en hiver, la température extérieure était de 2°C.

On vous demande :

- d’indiquer les températures relevées en différents points des habitations,  et .

Consigner v

Température extérieure

os constatations en complétant la perspective et la légende ci-dessous.

|  | Pont thermique surface isolée par l’intérieur surface isolée par l’extérieur surface dépourvue d’isolation |
| --- | --- |

Éléments de réponse

|  | Constations : Ponts thermiques Déperditions au niveau de certains murs et des baies Légende : surface isolée par l’intérieur surface isolée par l’extérieur surface dépourvue d’isolation |
| --- | --- |