|  | # AP – Efficacité énergétique du Bâti |
| --- | --- |

Activité pratique : Quel bâtiment montre la meilleure efficacité énergétique ?

- Support maquette (non isolée – isolation intérieure – isolation extérieure)

- Support simulation

## Observation des maquettes

Constitution des parois :

- même structure porteuse

- essai 1 : sans isolant

- essai 2 : maquette avec isolation extérieure

- essai 3 : maquette avec isolation intérieure

Attention, le volume chauffé doit être identique ?

Données en entrée :

- consommation électrique du système de chauffage.

- ?

Données en sortie :

- température superficielle intérieure,

- température superficielle extérieure,

- température au milieu de la pièce,

- température extérieure,

- ?

Question : possibilité de placer la maquette dans un réfrigérateur ?

## Transfert de chaleur et efficacité énergétique du bâti

### Hypothèses : Le rôle de l’isolation thermique

Sur chacun des 4 dessins ci-dessous :

- représenter les flux de chaleur à travers l’enveloppe (déperditions thermiques). Faites varier l’épaisseur de la flèche en fonction de l’importance du flux thermique,

- repérer les ponts thermiques en les entourant

| Pas d’isolation | Isolation intérieure |
| --- | --- |
| Isolation extérieure | Isolation répartie |

Activité : Donner des descriptions de parois et calculer le flux thermique surfacique de chacune des parois

Conclure :

Lien entre transfert de chaleur et efficacité énergétique ?

## Manipulation : Chauffage - Isolation thermique et efficacité énergétique

Soient 3 logements construits à différentes époques et équipés d’un système de chauffage :

- A : logement conforme RT 2012

- B : logement isolé partiellement

- C : logement ancien (non isolé).

Les températures intérieure et extérieures en début d’expérience sont les même dans les trois logements, les volumes à chauffer sont similaires.

Relevé de la température int : …..°C

Relevé de la température ext : …..°C

Hypothèses élèves

Les élèves doivent tracer les courbes de montée en température des 3 logements jusqu’à atteindre 20°C. Puis ils imaginent que le système de chauffage est éteint et tracent les courbes de chute de température. Ces courbes seront confrontées aux résultats d’expérience.

Manipulation, partie 1 : Montée en température

Les courbes ci-contre représentent la montée de la température intérieure. Que constatez-vous ?

………………………………………………………

Chute de la température

Quand la température intérieure atteint 20°C, le système de chauffage est coupé, on vous demande de tracer les courbes en traçant la chute de température.

Analyse du point de vue du développement durable (3 piliers) :

A

B

C

Éléments de réponse

### Chauffage - Isolation thermique et efficacité énergétique

Soient 3 logements construits à différentes époques et équipés d’un système de chauffage :

- A : logement conforme RT 2012

- B : logement isolé partiellement

- C : logement ancien (non isolé).

A

B

C

La température intérieure en début d’expérience est la même dans les trois logements, les volumes à chauffer sont similaires.

Les courbes ci-contre représentent la montée de la température intérieure. Que constatez-vous ?

………………………………………………………

plus l’isolation est renforcée, plus la montée en température est rapide.

Quand la température intérieure atteint 20°C, le système de chauffage s’arrête, on vous demande de tracer les courbes en traçant la chute de température.

Analyse du point de vue du développement durable (3 piliers) :

L’isolation thermique permet de limiter les déperditions thermiques liées aux transferts de chaleur et donc de limiter le recours à un système de chauffage :

- installation d’un système moins puissant,

- consommation réduite. => Économies d’énergie durant la vie de l’ouvrage.