# BATIMENT ET EFFICACITE ENERGETIQUE

# Rénovation thermique à basse consommation

- Etude de dossier technique -

PERSPECTIVE DU BATIMENT

# 1- PRESENTATION DE L’ETUDE :

### PROBLEMATIQUE ET PRESENTATION GENERALE DU SUJET. 	                        page 3

# 2- TRAVAIL DEMANDE :

Pour chaque question, deux rubriques seront répétées :

- La rubrique « On donne: » indique les pages où trouver les données nécessaires

pour répondre à la question,

- La rubrique « On demande: » indique le travail demandé.

  - ETUDE DE L’ENVELOPPE THERMIQUE DU BATIMENT.                                       pages 4 & 5

# 3- DOCUMENT RESOURCE :

- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’ENVELOPPE THERMIQUE                      page 6

- FACTEURS D’EMISSION DE LA COMBUSTION DU GAZ                                             page 7

##### PROBLEMATIQUE :

Les nouveaux acquéreurs de ce bâtiment ont choisi une rénovation thermique à basse consommation. Cela  nécessite d’en étudier sa réalisation et le dimensionnement des composants.

A partir du projet décrit ci-dessous vous allez : décrire les caractéristiques d’un isolant thermique et justifier de la pertinence des critères économiques et d’environnement.

PRESENTATION DU PROJET :

Le bâtiment est une maison individuelle située dans la Somme.

Ce bâtiment devra correspondre au niveau 4 de performance du label rénovation énergétique.

Il existe 5 niveaux. Le niveau choisi correspond à une consommation < 100 kWhep/m2/an et une émission de CO2 < 56 kgeqCO2/m2/an.

Une attention particulière sera portée sur le choix de l’isolant thermique.

Consommation énergétique (en énergie primaire)

Emissions de gaz à effet de serre (GES)

[kWhep/m².an]

448

94

Logement économe

Faible émission de GES

Logement énergivore

Forte émission de GES





[kgeqCO2/m².an]

- ETIQUETTES REPRESENTANT L’ETAT INITIAL DE LA MAISON (avant travaux) -

- TRAVAIL DEMANDE - ETUDE DE L’ENVELOPPE DU BATIMENT -

OBJECTIF (Extrait du Bulletin officiel spécial n° 3 du 17 mars 2011) :

O1 - Caractériser des systèmes privilégiant un usage raisonné du point de vue développement durable :

1.2.3 Utilisation raisonnée des ressources : Propriétés thermiques des matériaux & Efficacité énergétique

3.1.1 Choix des matériaux : Principes de choix et indices de performances

- Question 1

⇒ L’étude concerne l’isolant des parois verticales opaques (les murs extérieurs).

- On donne: La page 6/7

- La valeur du coefficient lambda doit être ≤ 0,045 [W.m-1.K-1],

- Le bilan environnemental de l’isolant doit être le plus faible possible,

- L’isolant  est d’origine végétale  avec un  temps de déphasage le plus élevé possible,

- Le classement au feu doit être compris entre A et C.

- On demande: Déterminer le type d’isolant correspondant aux critères de choix ci-dessus et

- expliquer les notions: énergie primaire et empreinte carbone.

- Question 2

⇒ L’étude concerne l’épaisseur d’isolant des parois verticales opaques.

- On donne:

- La valeur du coefficient lambda est de 0,038 [W.m-1.K-1]

- La valeur des résistances thermiques (Rsi + Rse) est de 0,17 m2.K.W-1

- La valeur de la résistance totale du mur (hors isolant, Rsi et Rse) est de 0,53 m2.K.W-1

On demande: Déterminer par le calcul l’épaisseur minimale de l’isolant sachant que

la valeur de la résistance thermique totale du mur doit être de 5,5 m2.K.W-1.

(Joindre les expressions littérales et les applications numériques)

- Question 3

⇒ L’étude concerne le gain relatif à l’isolation thermique des murs extérieurs.

- On donne:

- La consommation d’énergie par les murs avant les travaux représente 21 % de la consommation totale des 448 [kWhep/m².an], nota: on parle d’un m2 de surface habitable.

- La consommation d’énergie estimée pour les murs avec une isolation thermique d’origine végétale de 20 cm est portée à 18 [kWhep/m².an]

- Le prix moyen d’un kWhep est de 0,10 € pour l’occupant.

- La surface habitable de la maison est de 180 m².

- On demande: Déterminer l’économie réalisée [Euros] avec la seule isolation des murs.

- Qu’en pensez-vous si l’investissement lié à cette isolation est de 21500 € ?

(Joindre les expressions littérales et les applications numériques)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’ENVELOPPE THERMIQUE

| ### Comparatif ### global Types d’isolants |  |  | ### Utilisation |  |  |  | ### Caractéristiques isolantes |  |  | ### Caractéristiques techniques |  |  |  | ### Bilan environnemental |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### Mur | ### Plancher / combles perdu | ### Rampants |  | ### Lambda [W.m-1.K-1] | ### Epaisseur pour R=5 en cm |  | ### Capacité hygroscopique | ### Classement au feu | ### Temps de déphasage (en heure pour 20 cm) |  | ### Energie primaire [kWhep/UF] (a) | ### Empreinte carbone [kgeqCO2/UF] (a) |
| ### Origine | ### Isolant | ### Condition--nement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Isolants synthétiques | ### Polystyrène expansé PSE | ### Panneaux | ###  | ###  | ###  |  | ### 0,038 à 0,040 | ### 18 à 20 |  | ### Non | ### B | ### 6 |  | ### 84 | ### 10 |
| ### Laines minérales | ### Laine de verre | ### Rouleaux | ###  | ###  | ###  |  | ### 0,035 | ### 17 |  | ### Non | ### A à B | ### 6 |  | ### 74 | ### 12 |
|  | ### Laine de roche HD | ### Rouleaux | ###  | ###  | ###  |  | ### 0,040 | ### 20 |  | ### Non | ### A à B | ### 6 |  | ### 168 | ### 43 |
| ### Isolant d’origine végétale | ### Fibre de bois | ### Panneaux souples | ###  | ###  | ###  |  | ### 0,038 à 0,040 | ### 19 à 20 |  | ### Faible | ### E | ### 7,5 |  | ### 41 | ### - 4 |
|  | ### Ouate de cellulose | ### Vrac insufflé | ###  | ###  | ###  |  | ### 0,038 à 0,044 | ### 19 à 20 |  | ### Moy. | ### B à E | ### 10 |  | ### 22 | ### - 10 |
|  | ### Liège | ### Vrac | ###  | ###  |  |  | ### 0,040 à 0,045 | ### 18 à 20 |  | ### Faible | ### E | ### 9 |  | ### 41 | ### - 26 |
|  | ### Laine de chanvre | ### Rouleaux | ###  | ###  | ###  |  | ### 0,038 à 0,042 | ### 20 à 22 |  | ### Moy. | ### E | ### 7 |  | ### 52 | ### - 1 |
|  | ### Chènevotte | ### Vrac |  | ###  | ###  |  | ### 0,048 | ### 24 |  | ### Moy. | ### E | ### 8,5 |  | ### 16 | ### - 49 |
|  | ### Laine de lin | ### Rouleaux | ###  | ###  | ###  |  | ### 0,037 | ### 19 |  | ### Moy. | ### C à D | ### 6 |  | ### 38 | ### 1 |
| ### Isolant d’origine animale | ### Laine de mouton | ### Rouleaux | ###  | ###  | ###  |  | ### 0,035 à 0,042 | ### 17 à 21 |  | ### Forte | ### C | ### 5 |  | ### 20 | ### 0 |

Nota : (a) 1 UF = 1 m2 d’isolant à R = 5 m2.K.W-1

Les valeurs moyennes du bilan environnemental sont calculées par l’association Arcanne.

La base de données est IBO (Autriche).