|  | FM – Comment déterminer le profil de température dans une paroi composite ? |
| --- | --- |

# Qu’est-ce qu’un profil de température ?

Ti

Te

Tsi

Tse

T1

T2

T3

| Ti | Température intérieure |
| --- | --- |
| Tsi | Température de la surface intérieure de la paroi |
| T1 | température à l’interface des constituants 1 et 2 |
| T2 | température à l’interface des constituants 2 et 3 |
| T3 | ………………………………. |
| Tse | Température de la surface extérieure |
| Te | Température extérieure |

# Quelle est la MÉTHODE à employer pour le déterminer ?

| La méthode est basée sur la formule du flux : | ϕ=U×ΔT=ΔTR | en [W/m²] |
| --- | --- | --- |

Le flux a une valeur constante sur l’épaisseur de la paroi. On parle de régime permanent.

| ## Étape 1 : Détermination des températures aux points particuliers : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Déterminer la valeur du flux qui traverse la paroi en appliquant la formule sur la paroi complète |  |  |  |
| ϕ=ΔTR |  ϕ=Ti−TeRg |  ϕ |  |
| - Déterminer Tsi ϕ=Ti−TsiRsi |  Tsi=Ti−Rsi×ϕ |  Tsi |  |
| - Déterminer T1 ϕ=Tsi−T1R1 |  T1=Tsi−R1×ϕ |  T1 |  |
| - Déterminer T2 ϕ=T1−T2R2 |  T2=T1−R2×ϕ |  T2 |  |
| - Déterminer T3 ϕ=T2−T3R3 |  T3=T2−R3×ϕ |  T3 |  |
| - Déterminer Tse ϕ=T3−TseR4 |  Tse=T3−R4×ϕ |  Tse |  |
| - Contrôle ϕ=Tse−TeRse (Te calculé  Te donné) |  Te=Tse−Rse×ϕ |  Te ? |  |

## Étape 2 : Dessiner une coupe de la paroi à l’échelle 1/5. Dessinez le profil de température de la paroi.

Voir graphe en haut de page