DOSSIER  TECHNIQUE

SOMMAIRE

1-1 Mise en situation	3

1-1-1 Analyse du besoin	3

1-1-2 Problématique	3

1-1-3 Expression du besoin	4

1-1-4 Validation du besoin	4

1-1-5 Identification des fonctions de service	5

1-1-6 Caractérisation des fonctions de service.	6

1-1-7 FAST partiel (FP1 : Essuyer le pare-brise).	7

1-2 Présentation de la solution industrielle	8

1-2-1 Fonctionnement de la partie Opérative	8

1-2-2 Fonctionnement de la partie commande	9

1-2-3 Analyse fonctionnelle	9

2   PRESENTATION DE LA SOLUTION DIDACTISEE	10

2-1 SYSTEME SUR BANC DE MESURES.	10

2-2 MAQUETTE VIRTUELLE.	11

2-3 MALLETTE DES PIECES DETACHEES DU MECANISME………………………………….12

# 1-1 Mise en situation

Le mécanisme d’essuie-glaces de 206 permet d’essuyer de manière optimum le pare-brise d’une Peugeot 206.

Il est composé de deux balais d’essuie-glace de longueurs différentes.

Chaque balai possède également un angle d’essuyage différent.

La conjugaison de ces longueurs et de ces angles d’essuyage différents permet d’optimiser la surface essuyée du pare-brise.

La rotation alternative des deux balais est assurée par un moto-réducteur unique.

La transformation de la rotation continue du moteur en rotations alternatives d’amplitudes différentes de chacun des balais est obtenue à partir d’un mécanisme composé de bielles et de biellettes de longueurs différentes.

# 1-1-1 Analyse du besoin

La visibilité du conducteur est un facteur essentiel permettant d’améliorer la sécurité.

Un système d’essuyage efficace du pare-brise est nécessaire pour augmenter cette visibilité lors d’intempéries (pluie, neige, boue…).

Le mécanisme d’essuie-glace doit donc permettre d’essuyer la plus grande surface possible du pare-brise tout en conservant un coût en rapport avec le prix global du véhicule.

# 1-1-2 Problématique

Essuyer de manière optimum le pare-brise d’une voiture.

# 1.1.3.	Expression du besoin

Point de vue retenu :

- Contexte : Constructeur

- Produit : Mécanisme d’essuie-glaces de 206

- Spécification selon un point de vue : Utilisateur

- Expression du besoin : Point de vue de l’utilisateur

A qui rend-il service ?                                                                   Sur quoi agit-il ?

Mécanisme d’essuie-glaces de 206

Aux  automobilistes

Sur le pare-brise

Essuyer le pare-brise

Dans quel but ?

# 1.1.4.	Validation du besoin

Pourquoi le besoin existe t-il ?

Pour permettre une bonne visibilité quelles que soient les conditions météorologiques.

| ### Comment pourrait-il disparaître ? | ### Comment pourrait-il évoluer ? |
| --- | --- |
| Par l’invention d’un pare-brise non salissant. Par l’utilisation d’un autre système d’essuyage. | Par l’augmentation du pourcentage de la surface essuyée. |

# 1.1.5. 	Identification des fonctions de service

Mécanisme d’essuie-glaces de 206

Pare-brise

Automobiliste

Carrosserie

Milieu extérieur

Energie

FC1                        FC2

FP1                                                       FC3

FC7

FC6                                          FC4

FC5

FP1: Essuyer le pare-brise

FC1 : S’adapter à la taille du pare-brise

FC2 : Etre efficace pour toutes les intempéries (pluie, neige, boue…)

FC3 : Résister aux intempéries (étanchéité, corrosion…)

FC4 : Fonctionner en 12 v continu

FC5 : Se fixer sur la carrosserie

FC6 : Etre le moins gênant possible pour la visibilité

FC7 : Etre d’un coût raisonnable

# 1.1.6. 	Caractérisation des fonctions de service.

FAST des principales fonctions de service (premier niveau)

FP1 : Essuyer le pare-brise

FP11 : Assurer le contact balais / pare-brise.

FP12 : Adopter une vitesse de balayage modulable en fonction des conditions météorologiques.

FP13 : Essuyer le maximum de la surface du pare-brise.

## FC1 : S’adapter à la taille du pare-brise

FC11 : Adopter un entre-axe adéquate.

FC12 : Utiliser des balais de longueurs adaptées.

FC13 : Optimiser les angles de balayage.

## FC2 : Etre efficace pour toutes les intempéries

FC21 : Posséder un couple moteur suffisant.

FC3 : Résister aux intempéries

FC31 : Etre étanche.

FC32 : Utiliser des matériaux insensibles à la corrosion.

## FC4 : Fonctionner en 12v continu

FC41 : Utiliser une motorisation 12v continu.

FC5 : Se fixer sur la carrosserie

FC51 : Utiliser une liaison complète démontable.

FC52 : Assurer un bon maintien quelque soit le couple.

FC6 : Etre le moins gênant possible pour la visibilité

FC61 : Adopter une position repos dans le bas du pare-brise.

FC7 : Etre d’un coût raisonnable

FC71 : Utiliser des technologies simples.

FC72 : Faciliter la maintenance.

# 1-1-7 FAST partiel (FP1 : Essuyer le pare-brise).

Fonction              Fonctions                    Fonctions                         Solutions

principale            composantes              élémentaires                    techniques

FP1

Permettre l’inclinaison des balais

## FP111

Liaison pivot balais / porte-balais

Permettre l’inclinaison des portes- balais

## FP112

Liaison pivot porte-balais / support

Assurer le contact balais/ pare-brise

## FP11

Assurer un effort presseur des balais sur le pare-brise

## FP113

Ressort de pression

Epouser la forme du pare-brise

## FP114

Déformation de la raclette

Essuyer le pare-brise

## FP1

Utiliser une motorisation adaptée

## FP121

Moto-réducteur 12v à courant continu

Adopter une vitesse de balayage modulable

## FP12

Permettre différents types de fonctionnement

FP122

Commande petite vitesse, grande vitesse et intermittente

Essuyer le  maximum de la surface du pare-brise

## FP13

Adapter la taille des essuie-glaces au pare-brise

## FP131

Longueurs des deux essuie-glaces différentes

Adapter les angles de balayage au pare-brise

## FP132

Angle de balayage des deux essuie-glaces différents

# 1-2 Présentation de la solution industrielle

# 1-2-1 Fonctionnement de la partie Opérative

bielles

moto-réducteur

support

biellettes

axes de rotation des porte-balais

Lorsqu’il est alimenté, le moto-réducteur communique son énergie de rotation continue par l’intermédiaire d’une biellette et d’une double liaison rotule aux deux bielles du mécanisme .

Ces deux bielles transmettent le mouvement via une liaison rotule aux deux biellettes solidaires (liaison complète indémontable) des deux axes porte-balais.

La longueur de chacune des biellettes étant spécifique, le mouvement résultant obtenu sur chacun des deux axes porte-balais est un mouvement de rotation alternatif d’amplitude différente.

.

Les porte-balais sont rendus solidaires des deux axes par des liaisons complètes démontables (emmanchement conique à denture + rondelle + écrou).

Les longueurs des portes-balais et des balais sont inégales.

Le contact balais / pare-brise est assuré par l’intermédiaire de deux liaisons pivot (une entre le support et le porte-balai l’autre entre le balai et le porte-balai).

L’effort presseur de ce contact est assuré par un ressort situé sous le porte-balai.

La raclette est déformable de manière à épouser parfaitement la forme du pare-brise.

# 1-2-2 Fonctionnement de la partie commande

La commande des essuie-glaces est effectuée grâce à un levier situé sur la droite du volant.

Il permet de commander :

- la petite vitesse de balayage

- la grande vitesse de balayage

- une vitesse intermittente

- une vitesse impulsionnelle

# 1-2-3 Analyse fonctionnelle

Schémas fonctionnels SADT

Niveau A-0

Energie mécanique (ressort)

Energie électrique 12 v

Commande

### Essuyer le pare-brise

Pare-brise non

Essuyé                                                 Pare-brise essuyé

Mécanisme d’essuie-glaces de 206

# 2   PRESENTATION DE LA SOLUTION DIDACTISEE

# 2-1 Système sur banc de mesures.

Le mécanisme d’essuie-glaces de 206 est monté sur un support stable permettant d’être posé sur un établi.

Le mécanisme est fixé à l’arrière par un boulon permettant d’immobiliser la patte de fixation du support du mécanisme.

Les porte-balais sont matérialisés par deux indicateurs et  deux rapporteurs permettant de mesurer les angles de balayage.

L’alimentation en énergie de la maquette doit être effectuée par une alimentation stabilisée 12 volt externe (non fournie).

Le pupitre est composé de deux bornes pour le branchement d’une alimentation stabilisée 12 volt et d’un bouton poussoir pour la mise en marche du mécanisme.

Rapporteurs de mesurage des angles de balayage

Bouton poussoir de mise en marche

Bornes d’alimentation 12 volts

  - Maquette virtuelle

Chaque pièce du mécanisme est modélisée sous Solidworks et peut-être animé à l’aide du logiciel Méca3D associé à Solidworks.

Un fichier AVI est fourni de manière à pouvoir visualiser les mouvements indépendamment de tout logiciel de mécanique.

  - Mallette des pièces détachées du mécanisme (en option)

Une mallette comportant les pièces détachées du mécanisme d’essuie-glaces de 206 permet de réaliser les TP concernant les graphes de montage-démontage .

Elle permet également aux élèves de visualiser  par « la pièce en main » les formes des différentes pièces du mécanisme pour faciliter la compréhension des dessins techniques d’accompagnement.