 TITRE DE LA SEQUENCE

# L’ELECTRICITE sous toutes ses formes, transformations, adaptations…

 OBJECTIFS A ATTEINDRE

A l'issue de cette séquence, l'élève doit être capable de :

- DISTINGUER la nature des signaux à l’entrée et à la sortie d’un chargeur de batterie, d’un bloc autonome de sécurité, d’un montage rhéostatique et d’un variateur de lumière (tension continue ou alternative, fixe ou variable en amplitude).

 SUPPORT TECHNIQUE

- Chargeur de batterie pour téléphone portable, chargeur pour accumulateurs type R20, bloc autonome de sécurité BAES, lampe ou halogène, variateur de lumière.

 CONDITIONS DE REALISATION

- Zone d'activité : laboratoire d'ESTI

- Durée : 2 heures

- Groupe de travail : binôme ou trinôme

- Cadre de réponse : votre copie

 PREREQUIS

- Aucun

 DONNEES

- livre guide du technicien en électrotechnique et dossier technique

Convertir l’énergie électrique en énergie

électrique adaptée

## W élec

## W électrique

ADAPTEE

Chargeur, bloc autonome

gradateur lumière

1.Analyse d’un chargeur d’accumulateur.

1) Quelle est la différence entre une pile et un accumulateur ?

2) Que faut-il pour charger l’accumulateur d’un téléphone portable ?

3) La tension de cette accumulateur est-elle continue ou alternative ,

justifier votre réponse.

Attention : aucune mise sous tension sans l’autorisation du professeur !!!

4) Brancher le chargeur de batterie de portable sur le secteur,

mesurer avec un voltmètre la tension en sortie.

Votre voltmètre est en position AC ou DC ?

5) Brancher le chargeur d’accumulateurs à votre disposition, mettre toujours deux accumulateurs en parallèle, mesurer Usortie, visualiser à l’aide d’un oscilloscope la tension côté secteur 230 V alternatif, attention il faut prendre une sonde pour être en sécurité. Ensuite visualiser la tension en sortie du chargeur (voir bornes spécifiques sur le couvercle de l’appareil). Recopier les courbes obtenues sur les documents joints. Conclure

Vers oscilloscope et voltmètre

secteur 230 V~

Chargeur de batteries

6) Le temps de charge de l’accumulateur est donné par la formule suivante :

temps.de.charge.=capacité.de.la.batterie(Ah)x1,2courant.de.charge.charge(A)

Relever les caractéristiques techniques sur le chargeur et sur les deux batteries fournies, effectuer un calcul de temps de charge.

7) Que peut-on remarquer entre la capacité des batteries et les temps de charge ? Voir dossier technique.

8) Pourquoi certains chargeurs possèdent un circuit de décharge des accumulateurs ?

- L’éclairage de sécurité par blocs autonomes (B.A.E.S)

1) A l’aide des documents PROMOTELEC retrouver l’utilité d’un éclairage de sécurité.

2) L’éclairage de sécurité est-il obligatoire ? justifier votre réponse.

Attention : aucune mise sous tension sans l ‘autorisation du professeur !!!

3) Brancher cette éclairage de sécurité sur le secteur, que constatez-vous ? demander au professeur de couper l’alimentation, que constatez-vous à nouveau ?

- Le BAES est-il en veille, en fonctionnement ou au repos ?justifier les trois solutions.

- Quelle est l’autonomie de ce BAES ? Voir dossier technique.

4) Essayer d’expliquer  « avec vos mots » le fait que deux lampes restent allumées.

5) Ces lampes fonctionnent t-elles sous une tension continue ou alternative ? justifier votre réponse. Mesurer avec un appareil la tension aux bornes de ces lampes.

6) Dans ce bloc autonome on trouve des accumulateurs, pourquoi ? comment et quand sont-ils rechargés ?

7) A l’aide du document PROMOTELEC retrouver le schéma de branchement d’un BAES. Si un BASE est défaillant que se passe t-il ?

8) Que permet la fonction « Télécommande » sur les BAES ?

9) Quelle est la différence entre les éclairages de balisage et d’ambiance. Quel est le flux assuré par l’éclairage d’ambiance ?

- Variateur de lumière

~

~

1) Très souvent sur les lampes halogènes d’intérieur on trouve des variateurs de lumière, petite boîte sur laquelle on trouve un potentiomètre soit rotatif soit linéaire. Expliquer avec vos mots pourquoi l’éclairement varie.

Attention : aucune mise sous tension sans l ‘autorisation du professeur !!!

2)

Rhéostat 5A 230 V

Tension du réseau

230 V alternatif

FIXE

Usecteur

Tension alternative VARIABLE

#### Usortie

Faire ce montage, faire varier le curseur du rhéostat, que constatez-vous ?

Ce montage est simple par rapport au circuit électronique du variateur de vitesse et pourtant il présente un gros inconvénient, lequel ? Penser au rendement…..

3) Brancher le variateur de lumière joint avec une lampe de 45 W fournie. Tourner le potentiomètre du variateur, constater que le flux lumineux émis varie.

4) Un peu de théorie : nous allons brancher en parallèle sur la lampe une sonde de tension qui sera reliée à un oscilloscope. Vous allez donc visualiser l’allure de la tension aux bornes de la lampe, faites varier le potentiomètre. Recopier un oscillogramme pour une position intermédiaire du curseur. Essayer d’expliquer ce que vous voyez en fonction du flux émis par la lampe.

5) Ce qu’il faut retenir : A vous de formuler un petit résumé des points essentiels de cette activité.

#### DOSSIER TECHNIQUE

- 

	Accumulateurs…………………………………………………………………		p.1

	Chargeurs d’accumulateurs………………….……………………..		p.2

	bloc autonome d’éclairage de sécurité……..…..…………   	p.3

	Information PROMOTELEC ……………………………………….   voir fiches