 TITRE DE LA SEQUENCE

# ELECTRICITE ET LUMIERE

 OBJECTIFS A ATTEINDRE

A l'issue de cette séquence, l'élève doit être capable de :

- DEFINIR quelques grandeurs photométriques : l’éclairement, le flux, l’efficacité lumineuse…

- JUSTIFIER le choix de différentes sources lumineuses (incandescence, fluorescence, lampe à décharge, basse consommation), en fonction de leur caractéristiques techniques et de leur coût.

 SUPPORT TECHNIQUE

- Lampes à incandescence et fluorescente, halogène, luxmètre, luminaire avec tubes fluorescents en duo, gradateur de lumière, rhéostat.

 CONDITIONS DE REALISATION

- Zone d'activité : laboratoire d'ESTI

- Durée : 2 heures

- Groupe de travail : binôme ou trinôme

- Cadre de réponse : Compléter avec soin les formulaires réponses

 PREREQUIS

- Aucun

 DONNEES

- livre guide du technicien en électrotechnique et dossiers techniques

   Si le soleil est la source principale d’énergie lumineuse durant le jour, l’électricité prend la relève pendant la nuit ; elle permet ainsi à l’activité humaine de continuer.

Convertir l’énergie électrique en énergie lumineuse

## W élec

## W lumineuse

source lumineuse

### L’éclairage est un domaine très vaste qui comprend :

- l’éclairage intérieur (domestique et industriel),

- l’éclairage extérieur (décoratif ou fonctionnel),

- l’éclairage publique (éclairage des voies de circulation).

### L’éclairement E  : qu’est-ce que c’est ?

###### C’est le flux lumineux émis par unité de surface.

E =φS     E en Lux,   le flux en Lumen, S en m²

- voir document ressource page 1 -

Quelques exemples :

- En plein soleil , E (éclairement) jusqu’à 100 000 lux,

- Près d’une fenêtre par temps couvert : 1000 à 3000 lux,

- Pleine lune dans un ciel clair : 0,25 lux,

- Camescope : sensible à moins de 1 lux.

Toujours faire vérifier son montage, appeler le professeur pour mette sous tension !

### Comparaison de différentes sources lumineuses

Pour mesurer l’éclairement prendre un luxmètre (voir document ressource n°1 page 1 du dossier technique)

- - a1) Brancher une lampe à incandescence de 75W, mesurer l’éclairement de celle-ci à environ 7 cm (donnée constructeur).

Voir document ressource n°1 joint (le luxmètre).

- a2) Brancher la lampe fluorescente basse consommation (18 W) jointe, mesurer l’éclairement à environ 7 cm. A l’aide du guide du technicien en électrotechnique page 97,

- a3) Commenter vos résultats, calculer l’efficacité lumineuse en lm/W

(lumen/W) dans les deux cas. La surface éclairée du capteur = 10 cm².

Comparer vos résultats et ceux des constructeurs (tableau page 97)

#### Réponses : mesures, calculs et commentaire

a1)   E =

a2)   E  =

a3)

Remarque : ces lampes basse consommation peuvent créer des parasites sur le téléphone, la radio... Observer l'intérieur d'un culot démonté : on peut y voir des circuits  électroniques, il s'agit d'une petite alimentation à découpage très sophistiquée...

- – b1) Mesurer l’éclairement à 7 cm de la lampe halogène fournie (P = 150 W),

calculer son efficacité lumineuse.

- b2) Sachant que le coût d’un kilowattheure est d’environ 1/10 d’Euro,

Calculer le prix de revient pour une utilisation de 730 h par an.

- b3) En plus de la lumière produite, que constatez-vous lorsque votre main est proche de l’halogène, estimer en pourcentage un ordre de grandeur de la puissance dissipée en lumière et sous l’autre forme d’énergie.

b1)

W = P.t

b2)

b3)

c) Vous avez à votre disposition des lampes à décharge, voir le document ressource n°2 joint :

- c1) En prenant en compte la puissance et la taille de cette lampe, indiquer pour quel type d’utilisation est-elle dédiée ?

- c2) Vous devez commander une douille pour brancher cette lampe, retrouver à l’aide du guide du technicien pages 102 et 103 la référence de celle-ci. (voir également le document ressource page 6)

- c3) Peut-on brancher directement cette lampe sur le secteur ? Peut-on réallumer la lampe juste après extinction ?

c1)

c2)

c3)

d) Les tubes fluorescents : voir le document ressource n°3.

- d1) Brancher les tubes fluorescents joints, que constatez-vous ?

Quel est le rôle du starter et du ballast ? (voir le luminaire démonté)

- d2) Pour l’éclairage de la salle de classe, si vous levez la tête vous pouvez voir des tubes fluorescents, pourquoi ceux-ci sont-ils toujours montés par 2 ? justifier votre réponse.

- d3) Mesurer l’éclairement de ces tubes fluorescents, capteur du luxmètre posé sur la grille du luminaire (18 W chacun), comparer avec une lampe à incandescence de 75 W.

Comparez les coûts d’utilisation entre la lampe à incandescence et les 2 tubes fluorescents pour un fonctionnement annuel de 4h par jour, le kilo watt heure = 1/10 euro. Quelle technologie est la plus rentable ?

d1)

d2)

d3)

- Etude d’un projet d’éclairage d’un local type bureau de comptabilité.

Pour faire ce projet vous devez suivre toutes les étapes du dossier technique (pages 8 à 12) joint et compléter au fur et à mesure les informations ci-dessous :

Caractéristique du local à étudier :

- Hauteur du plan utile par rapport au sol : 	_________________

- Facteur de dépréciation pour le bureau : 	_________________

- Niveau d’éclairement du bureau : 			_________________

- Système d’éclairage du bureau : 			_________________

- Indiquer l’efficacité lumineuse : Type d’éclairage :

à incandescence : _______  Fluorescent : 	______________

A  décharge : 	______________ (à calculer pour une lampe à mercure de 100W et pour une lampe à sodium basse pression de 90W, document ressource page 6), conclusion : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Longueur retenue des tubes : 1,2 m : citer les deux choix possibles dans le tableau (bureau : Incandia ou brillant ) :

1er solution :__________________________________________________

2ième solution : ________________________________________________

- Pour ce bureau luminaire retenu (voir document ressource page 7), prendre un luminaire conforme Education Nationale avec un indice de protection compris entre 30 et 40 pour lampe de 36 W :

Choix : _______________________________________________________

Rendement du luminaire (ajouter le rendement vers le sol et vers le plafond) =  _____________________________________________________________

- Calcul de l’indice du bureau K : ______________________________________

- Rapport de suspension : J (le luminaire est contre le plafond) : ______________

- Facteur de réflexion : Fr = __________ (couleurs des surfaces)

- Facteur d’utilance : prendre K=1,5  donc U = ____________________________

- Flux lumineux à émettre par les lampes (éclairement E du bureau : 500 lux) :   F = ______________________ en lumen

- Avec le facteur de dépréciation  calculer le flux total à émette :

Ft = ____________________ en lumen

- Nombre de luminaires N = _____________________ (voir le flux émis par luminaire sur le doc ressource n°5, tube TF « P » 36)

- Donner une ou plusieurs implantations possibles des luminaires (faire un dessin avec une cotation au verso de cette feuille).

Ce qu’il faut retenir : A vous de formuler un petit résumé des points

essentiels de cette activité.

#### DOSSIER TECHNIQUE

- 

	Flux lumineux et éclairement, le luxmètre…………………		p.1.

	Lampes à décharge : principe…..…………….……………………..		p.2.

	Dispositifs d’allumage pour tubes fluorescents,

montage en DUO compensé………………………………....…………   	p.3.

	Les lampes à incandescence (puissance et flux)………..   	P4.

	Tubes fluorescents……………………………………………………………	p5.

	Lampes à décharge : caractéristiques………………………….	P6.

	Appareils d’éclairage (luminaire…)…………………………………	p7.

	Etude d’un avant projet d’éclairage (guide)………………..	        p8 à 12.