Maurice LEPOIVRE

E-mail : maurice.lepoivre@free.fr

Professeur en Génie Mécanique au Lycée Carnot d’Arras

21 boulevard Carnot 62000 Arras

Tél : 03.21.71.04.03

Vacataire à l’I.U.F.M. de Villeneuve d’Ascq

Objet : Utilisation d’EFICN SW et NCSimul2000 en Fraisage appliqué à l’insert du tournevis à cliquet

Les fichiers de ce répertoire vous permettent de refaire chez vous la présentation du séminaire, le poste informatique utilisé doit posséder Solidworks 2001+ ou  ultérieur et EFICN SW

Procédure :

Installer le codec pour camtasia : Double clic sur TSCC dans D:\codec pour camtasia\

Copier le fichier Ncsimul.dat dans le répertoire C:\Program Files\EFICN_SW\NCSimul

Copier le répertoire tutoriel dans C:\User_NCS

Lancer NSsimul2000,

Sélectionnez l’utilisateur « Public »

puis OK

Utilisateur

Ajouter un utilisateur

Complétez comme ci-dessous

(Attention respectez bien les majuscules et les minuscules c’est important !)

Quittez NCSimul2000

Ouvrez « Montage séminaire pour s’entraîner » à l’aide de Solidworks

Vérifier que EFICN est coché dans Outils, Compléments

Mettez l’application « Soliworks » tâche de fond en cliquant sur

Lancez le tutoriel en HTML en cliquant sur le fichier « Lancement »

Puis alterner les fenêtres « solidworks » et « lancement » en cliquant sur les tâches correspondantes dans la barre du bas de l’écran. Ainsi vous pouvez voir la démonstration dans un film, puis la répéter dans Solidworks immédiatement après.

Rq : Si vous souhaitez voir les films Camtasia en utilisant le lecteur Windows média, pour obtenir une lecture plein écran, stopper, revenir en arrière etc…

Cliquez sur l’icône « Média » dans le tutoriel sous Internet Exploreur

Puis faites glisser la vidéo dans le lecteur de gauche (sans lâcher la souris)

Remarque importante :

Tous les fichiers ci-dessus utilisent le milieu de la face inférieur de la plaque de base comme Origine Porte Pièce.

Ce choix fait par NCSimul et EFICN est discutable car ce milieu est le milieu de quoi ? en fait le milieu d’une plaque parfaite et théorique. Pour avoir une démarche productique rigoureuse,il est plus judicieux de choisir comme Origine Porte Pièce le centre  du plot de fixation inférieur gauche car c’est celui le plus précis des deux que la plaque contient : Classe I pour celui de gauche : correspondant à un centreur, Classe II pour le plot de droite : correspondant à un locating.

Pour utiliser cette nouvelle origine dans Soldiworks, NCSimul et sur la machine vous devez remplacer deux fichiers pour changer les paramètres par défaut :

- Copiez le fichier : ….\ Fichiers pour prefs au centre broche\NCsimul.dat dans C:\Program Files\EFICN_SW\NCSimul

- Copiez le fichier :….\ Fichiers pour prefs au centre broche\data. dans C:\User_NCS\Tutoriel\Machines\realmeca-c300v

Dans les deux cas les dessins de vos montages d’usinage sur Solidworks doivent avoir une origine conforme à l’OPP que vous avez choisie.

Contenu du répertoire

| Nom | Taille | Description |
| --- | --- | --- |
| A lire en premier | 92 Ko | Ce fichier Word |
| Codec pour Camtasia | 169 Ko | Codec nécessaire à la lecture des films (à installer en premier) |
| Tutoriel en HTML | 101 Mo | Double clic sur lancement.html pour exécuter le tutoriel, les films se lancent lors du passage de la souris sur la zone noire (il faut avoir installé le codec ci-dessus) |
| Fichier pour EFICN SW | 1Ko | Fichier à copier dans le répertoire C:\Program Files\EFICN_SW\NCSimul, pour lier EFICN et NCSimul avec le Realmeca-c300V |
| Tutoriel | 5867 Ko | Répertoire à copier dans C:\User_NCS |
| Fichiers pièces | 3.8 Mo | Dessins 3D sur Solidworks des éléments du montage et des pièces usinées |
| montage seminaire pour le tutoriel EFICN.SLDASM | 700 Ko | Montage insert phase 40 terminé |
| montage seminaire pour s'entrainer sur EFICN.SLDASM | 304 Ko | Montage insert phase 40 vide pour s’entrainer |
| Fichiers pour prefs au centre broche |  | Deux fichiers a recopier dans les répertoires adéquates pour utiliser les Prefs au centre du plot de fixation de la plaque de base |