CHAINE FONCTIONNELLE DU

BRAS MANIPULATEUR SCHRADER

Grandeur physique à acquérir

## CHAINE D’INFORMATION

Informations

ACQUERIR

# TRAITER

COMMUNIQUER

Capteurs de proximité

API TSX17

Informations

ACTIONS

Mouvement de

Translation

Ordres

## CHAINE D’ENERGIE

Unités linéaires et d’élévation

### ALIMENTER

### DISTRIBUER

### CONVERTIR

TRANSMETTRE

Energie d’entrée

Air comprimé 6 bars

Distributeurs

Electropneumatiques

5/2 bistables

Vérins double effet

ACTIONS

Mouvement de rotation

## CHAINE D’ENERGIE

Base rotative

### ALIMENTER

### DISTRIBUER

### CONVERTIR

TRANSMETTRE

Distributeur électropneumatique

5/3 monostable

Vérins double effet

Pignon crémaillère

ACTIONS

Mouvement de rotation

## CHAINE D’ENERGIE

Poignet

### ALIMENTER

### DISTRIBUER

### CONVERTIR

TRANSMETTRE

Distributeur électropneumatique

5/2 bistable

Vérins double effet

ACTIONS

Mouvement de translation

## CHAINE D’ENERGIE

Pince

### ALIMENTER

### DISTRIBUER

### CONVERTIR

TRANSMETTRE

Distributeur électropneumatique

5/2 bistable

Vérins double effet

Noix

Pignon crémaillère