TP RESEAUX		Document- réponse

Lycée OZANAM

LILLE

Détermination des caractéristiques de chaque ordinateur.

Relevé des adresses initiales des postes :

|  | Nom | Adresse IP | Masque de sous- réseau |
| --- | --- | --- | --- |
| Poste 1 |  |  |  |
| Poste 2 |  |  |  |
| Poste 3 |  |  |  |

Analyse de la structure d’une adresse IP :

Exercice 1 :

Trouver la classe des adresses IP suivantes :

- 10000000 . 00001010 . 11011000 . 00100111

- 01001010 . 00011011 . 10001111 . 00010010

- 11001001 . 11011110 . 01000011 . 01110101

Exercice 2 :

Pour chaque adresse, définir la classe et entourer en rouge la partie «Identifiant réseau » (Net Id) et en vert la partie « Identifiant du membre dans le réseau » (Host Id).

- 1 . 102 . 45 . 177

- 196 . 22 . 177 . 13

- 133 . 156 . 55 . 102

- 221 . 252 . 77 . 10

- 123 . 12 . 45 . 77

Rôle du masque de sous-réseau :

a) Rappeler le rôle du masque de sous-réseau :

……………………………………………………………………………………….

………………..

b) Soit l'adresse IP suivante : 130.15.63.0 ;

Donner sa classe ainsi que le masque de sous-réseau permettant d'accéder aux postes du même réseau.

c) On souhaite créer un sous-réseau avec les ordinateurs d’adresse IP allant de 192.168.0.0

à 192.168.0.15

Compléter l'adresse IP des deux postes extrêmes données en binaire (dernier octet).

| 192.168.0.0 | 11000000.10101000.00000000. ................. |
| --- | --- |
| 192.168.0.15 | 11000000.10101000.00000000. ................. |

Ecrire en binaire le masque logique permettant de masquer les bits non communs aux 16 adresses de ce réseau. En déduire l’adresse de sous-réseau à appliquer à la configuration.

|  | .................................................................... |
| --- | --- |

Ecrire en décimal pointé le masque de sous-réseau correspondant.

Notions de ports :

a) Sur combien d'octets est codé un numéro de port ?

b) Qu'appelle-t-on « Socket » ?

c) Quel est le rôle de ces ports ?

d) Donner le numéro de port correspondant aux services suivants :

- réception de mail (service POP3) :

- transfert de fichiers (service FTP (File Transfert Protocol)