Le schéma cinématique

2 INFO1: RECHERCHE DES CLASSES D’EQUIVALENCES

Le graphe de structure cinématique d'un mécanisme est le modèle qui traduit les liaisons entre les ensembles de solides qui le constituent .

Il convient dans un premier temps d'analyser l'ensemble afin de déterminer les liaisons binaires élémentaires entre les pièces .Les liaisons prises en compte pour cette description admettent donc des mobilités .Cette remarque impose pour les solides en liaison encastrement une association au sein d’un SOUS ENSEMBLE CINEMATIQUE.

On donne des lettres aux différentes classes d’équivalences, et on note toutes les pièces de cet ensemble.

Exemple : 	SE    1 1,3,4,6

( Classe d’équivalence SE1, qui comporte 4 pièces )

Remarque: L'indéformabilité des systèmes représentés interdit la prise en compte d'éléments déformables .

( ressort, joint etc. )

 INFO2: RECHERCHE DU GRAPHE DE STRCTURE

Chaque classe d’équivalence est au moins en liaison avec une autre classe d’équivalence, il faut retrouver les liaisons et les inscrire dans un graphe. Dans cette représentation appelée graphe de structure cinématique, les classes d’équivalences sont modélisés par leur lettre de référence cerclée et font les noeuds du graphe .

Les liaisons entre les groupes sont indiquées par un  L suivit de l'indice des groupes  modélisés . Exemple : 		L12 = liaison entre le sous ensemble SE1 et SE2 .

L12

SE1

SE2

 INFO 3: IDENTIFICATION DES LIAISONS ENTRE LES CLASSES D’EQUIVALENCE

Déterminer la nature du ou des contacts entre les classes d’équivalence cinématique.

On ne s’intéresse qu’aux contacts permanents entre les pièces lors du fonctionnement considéré du mécanisme.

En déduire les degrés de mobilité entre les « SE » (0 ou 1)

Identifier les liaisons mécaniques entre les « SE » (nom de la liaison normalisée + centre de

la liaison + axe et/ou normale au plan de contact). Remplir le tableau des mobilités.

 INFO 4: ETABLISSEMENT DU GRAPHE DES LIAISON

Il permet de mettre en évidence les liaisons entre les classes d'équivalence.

On y indique pour chaque liaison :

- Le nom de la liaison mécanique

- Le centre de la liaison mécanique ou l’axe de la liaison

 INFO 5 : LECTURE/ECRITURE  DU SCHEMA CINEMATIQUE MINIMAL

Schéma : Parce qu’il sert à expliquer ou comprendre le fonctionnement du mécanisme

grâce à une représentation simple et rapide.

Cinématique :Parce qu’il représente les mouvements possibles entre les sous ensembles cinématiques.

Minimal : Car il est constitué de classes d’équivalence. Le nombre de solides représenté

est donc minimal.

- Principe :

- Les liaisons que l’on a trouvées doivent être disposées si possible de la même

manière que sur le dessin d’ensemble.

- Les traits reliants les liaisons doivent faire apparaître la silhouette générale des pièces

du dessin. Le schéma représente le dessin d’ensemble du mécanisme. Il doit donc y ressembler.

- Il est élaboré avec les couleurs des classes d’équivalence en utilisant la

représentation normalisée des liaisons (toutes les classes d’équivalence ont la même

épaisseur de traits).

- La pièce immobile par rapport à la terre (ou s’il n’y en a pas, celle qui sert de

référence par rapport aux autres), sera repérée par des hachures ou le symbole

Conclusion :

Bien savoir modéliser les liaisons est principal pour appréhender ou problème de mécanique .

- Identifier les systèmes matériels formant les groupes solidifiant .

- Identifier les surfaces de contact entre les groupes afin de pouvoir choisir un modèle de liaison .

- Décrire un mécanisme sous la forme d'un graphe de structure .

- Associer un schéma cinématique au graphe de structure .

Afin de vous aider lors d'une première étude d'un mécanisme, voici une méthode méthodologique d'analyse en vue de la modélisation .

Analyser le support

Identifier les liaisons

Encastrement

Déterminer les Classes d'équivalences

( Ensemble de pièces en liaison ) )))°°°°°))yYYY))))encastrement )

Identifier le type des

liaisons intergroupes

Etablir le graphe de

structure cinématique

Etablir le schéma

cinématique minimal