Réflexe myotatique.

Auteur : JM Magniez, lycée Mariette – Boulogne sur Mer, avec l’aide du personnel de laboratoire : Annie Screve, Stéphanie Laugier, Frédéric Hardy.

- Matériel.

  - Logiciels Sérénis.

  - Flacon d’éther sulfurique (ou d’alcool) et coton hydrophile.

  - Interface ESAO Jeulin, adaptateur électrophy, alimentation électrophy en 9 V, câbles et électrodes, marteau à réflexes selon le montage suivant :

Marteau à réflexes branché entre les bornes masse et synchro de l’interface.

Electrodes d’enregistrement (face interne de la jambe)

Electrode violette reliée à la masse

- Préparation de l’outil informatique

  - Lancer le logiciel Sérénis

  - Glisser l’icône de l’adaptateur Electrophy sur l’axe des ordonnées et l’icône Temps sur l’axe des abscisses.

- Paramétrage

  - Avant le branchement des électrodes, cliquer sur l’icône Electrophy Filtré puis sur « Mesure » et utiliser le potentiomètre de l’adaptateur de manière à obtenir une tension proche de 0.

Cliquer ensuite sur « Couleur » afin de paramétrer l’affichage du graphe, comme ci-dessous :

1

2

3

  - Cliquer sur l’icône « Temps » :

- Dans Fonction du temps, entrer une durée d’acquisition de 150 ms et un nombre de points de 501

- Dans Synchronisation :

  - Cocher la case Synchronisation.

  - Sélectionner Synchro comme voie de synchro.

  - Cocher « Croissant ».

- Préparer le montage expérimental.

- Pour étudier le réflexe achilléen :

  - L'élève choisi est jambe et pied nus, agenouillé sur une chaise.

  - Mise en place des électrodes cutanées  : pour assurer une bonne conduction, la zone de peau au contact des électrodes doit être dégraissée avec un coton imbibé d'éther ou d’alcool ; deux électrodes réceptrices sont collées vers la base de la partie charnue du jambier postérieur à environ 2,5 cm l'une de l'autre dans le sens longitudinal et une électrode de masse sur le côté du genou ou de la cheville.

- Pour étudier le réflexe rotulien :

  - L'élève est assis sur le rebord d'une table, jambes nues pendantes.

  - Les deux électrodes réceptrices cutanées sont collées vers la base de la partie charnue du quadriceps de la cuisse, à environ 2,5 cm l'une de l'autre dans le sens longitudinal ; la même électrode de masse est gardée au genou ou à la cheville.

(pour plus de détails, voir fiche F. Bellart avec le matériel Nortek).

- Réalisation d’une mesure.

  - Cliquer sur le feu vert ; la mesure démarrera au moment du choc du marteau sur le tendon du muscle (tendon d’Achille ou tendon sous la rotule).

  - Utiliser l’outil « Pointeur » pour afficher le délai entre le choc et l’amplitude maximale de la réponse (voir ci-dessous) :

Affichage du délai en  s.

Exemple de résultat :

- Mesures possibles.

  - A partir de la différence des délais entre réflexes achilléen et rotulien, et compte –tenu de la différence des distances parcourues, calculer la vitesse du message nerveux.

  - Connaissant la vitesse et le délai, montrer que le centre nerveux est forcément médullaire.

- Travail des graphes à l’écran et réalisation d’un compte-rendu.

-> Voir fiche technique « guide d’utilisation du logiciel Sérénis ».